附件四-機動車輛噪音管制標準值

                                                                                  單位：dB（A）


	             車種分類


        標準值

檢驗項目    
	轎車、旅行車
	小客車、貨車及經公告之特殊車輛≦3.5公噸
	貨車、大客車及經公告之特殊車輛＞3.5公噸
	機器腳踏車

	
	
	
	
	≦50c.c
	＞50c.c. 

≦100c.c.
	＞100c.c. 
≦175c.c
	＞175c.c.

	
	
	
	＜150 kW
	≧150 kW
	
	
	
	

	第一期

八十年一月一日
	新車型審驗及新車檢  驗
	加速噪音


	81
	86
	86
	75
	78
	81

	
	
	原地噪音
	103
	103
	107
	95
	99
	99

	
	使用中車輛檢  驗
	原地噪音
	為新車型審驗合格證明文件所載該車型之原地噪音檢驗值，加5 dB(A) 。但不能高於民國80年1月1日新車型審驗上限值。

	第二期

八十二年一月一日
	新車型審驗及新車檢  驗
	加速噪音


	78
	83
	83
	72
	75
	78

	
	
	原地噪音
	103
	103
	107
	95
	99
	99

	
	使用中車輛檢  驗
	原地噪音
	為新車型審驗合格證明文件所載該車型之原地噪音檢驗值，加5 dB(A) 。但不能高於民國80年1月1日新車型審驗上限值。

	第三期

九十四年七月一日
	新車型審驗及新車檢  驗
	加速噪音


	76
	79
	82
	83
	72
	75
	78
	81

	
	
	原地噪音
	96

（100）
	97
	98
	99
	84
	90
	94
	94

	
	使用中車輛檢  驗
	原地噪音
	為新車型審驗合格證明文件所載該車型之原地噪音檢驗值加5 dB(A)，民國94年7月1日以後出廠之國產車、裝船之進口車不能高於94年7月1日新車型審驗上限值。

	第四期

九十六年一月一日
	新車型審驗及新車檢  驗
	加速噪音


	74
	77
	78
	80
	72
	75
	77
	80

	
	
	原地噪音
	96

（100）
	97
	98
	99
	84
	90
	94
	94

	
	使用中車輛檢  驗
	原地噪音
	為新車型審驗合格證明文件所載該車型之原地噪音檢驗值加5 dB(A)，民國94年7月1日以後出廠之國產車、裝船之進口車不能高於94年7月1日新車型審驗上限值。

	備註
	1.第一期及第二期管制標準係以76年9月17日修訂之CNS5799 D3058及本署92年12月9日公告之機器腳踏車噪音量試驗法進行測試。

2.第三期管制標準：

（1）係以92年1月13日修訂之CNS 5799 D3058進行測試。

（2）94年7月1日以後出廠之國產車、裝船之進口車須符合第三期管制標準。

（3）機器腳踏車175c.c.以下人工排檔車加速噪音標準值為表列標準值加1 dB(A)。

（4）後置引擎之轎車、旅行車新車型審驗及新車檢驗之原地噪音標準值為100 dB(A)。

3.第四期管制標準：
（1）係以92年1月13日修訂之CNS 5799 D3058進行測試。

（2）96年1月1日以後出廠之國產車、裝船之進口車須符合第四期管制標準。

（3）依汽車新車型噪音審驗合格證明核（換）發廢止及抽驗辦法第十三條規定辦理之新車檢驗，加速噪音標準值為新車型審驗標準值加1 dB(A)。

（4）配備直接噴射柴油引擎之轎車、旅行車、3.5公噸以下小客車及小貨車，新車型審驗加速噪音標準值為表列標準值加1dB(A)。

（5）總重2公噸以上越野車（符合70/156/EEC Annex II 4. off-road vehicles 規定之車輛）之新車型審驗加速噪音標準值，引擎功率(150 kW者為表列標準值加2 dB(A)；引擎功率<150 kW者為表列標準值加1 dB(A)。

（6）手排五檔以上之轎車、旅行車、3.5公噸以下小客車，其引擎功率>140 kW，且功率質量比>75 kW/公噸，並以三檔50 km/h測試出場車速超過61 km/h以上者，新車型審驗加速噪音標準值為表列標準值加1 dB(A)。

（7）後置引擎之轎車、旅行車新車型審驗及新車檢驗之原地噪音標準值為100 dB(A) (車輛引擎本體前端與車輛縱向中線垂直之交叉平面，若位於最前軸中心與最後軸中心之直線中點後方，則認定為後置引擎)。

(8) 總重大於3.5公噸以上並檢附相關文件證明供為消防救災用途之消防車、救災車（含消防車、救災車之底盤車），其新車型審驗及新車檢驗之加速噪音標準值，引擎功率<150kW者為81dB(A)；引擎功率≧150kW者為83dB(A)。


