	表一  地下水中揮發性有機物被動式及主動式(微洗井)採樣比較表 

	化合物
	被動式
	微洗井
	百分誤差 ﹪

	氯乙烯
	1.80
	1.91
	-5.8

	1.1二氯乙烯
	0.034
	0.028
	20

	反1.2二氯乙烯
	0.063
	0.046
	37

	順1.2二氯乙烯
	0.156
	0.145
	7.6

	被動式吸附材料為試劑水
	單位：mg/L
	



[image: image6.png]



被動式採樣設備新聞小辭典

	被動式採樣
	為一種人造金絲雀或人造魚之「雲端生物」，可設置在路邊電線桿、公園的大樹下或溪流水域中。化學物質經空氣、水由「雲端生物」所吸附之採集技術，是一種簡易、不需耗電即可達到長時間連續採樣的目的。

	空氣被動式採樣器

（又稱人造金絲雀）
	人造金絲雀主要以泡棉為吸附材料，可用於採集空氣中氣態之化學物質，包括戴奧辛、多環芳香烴、多氯聯苯、有機氯農藥及多溴二苯醚等化學物質之採樣。

	水質被動式採樣器

（又稱人造魚）
	人造魚之材料包括：

魚的外衣：以低密度聚乙烯作成生物膜

魚的脂肪：作為吸收化學物質用，其材料可分為

1. 以三油酸甘油脂或Tenax材料填充在生物膜內，可用於水質多環芳香烴、多氯聯苯、戴奧辛、有機氯農藥及多溴二苯醚等化學物質之採集。

2. 以Chelex樹脂為吸附材料填充在生物膜內，可用於水質銅、鎘、鎳、鋅等重金屬之採集。

3. 以純水為吸附材料填充在生物膜內，適合地下水質揮發性化學物質之採集。

	ng
	奈克即十億分之一克

	(g/L
	ppb：即相當於1公升水中有十億分之一克


[image: image1.wmf]圖一

  

揮發性有機物被動式及主動式

(

微洗井

)

採樣比較

-10

0

10

20

30

40

氯乙烯

1.1二氯乙烯�

反1.2二氯乙烯�

順1.2二氯乙烯�

百分誤差

 

﹪

被動式

主動式

百分誤差 ﹪�


雲端生物[image: image2.png]


--「人造金絲雀」主要以泡棉為吸附材料，可設置在室內及路邊電線桿、公園的大樹下，用於採集環境空氣中氣態之化學物質，包括戴奧辛、多環芳香烴、多氯聯苯、有機氯農藥及多溴二苯醚等化學物質之採樣。
[image: image3.png]


[image: image4.jpg]



雲端生物--「人造魚」之被動式水質採樣裝置，可設置在水池或溪流水域中，是一種簡易、不需耗電即可達到長時間連續採樣的目的。 
� EMBED PI3.Image  ���








[image: image5.jpg]


_1366613143.xls
Chart1

		氯乙烯		氯乙烯		氯乙烯

		1.1二氯乙烯		1.1二氯乙烯		1.1二氯乙烯

		反1.2二氯乙烯		反1.2二氯乙烯		反1.2二氯乙烯

		順1.2二氯乙烯		順1.2二氯乙烯		順1.2二氯乙烯



被動式

主動式

百分誤差 ﹪

百分誤差 ﹪

圖一  揮發性有機物被動式及主動式(微洗井)採樣比較

1.8

1.91

-5.8

0.034

0.0284

20

0.0628

0.0458

37

0.156

0.145

7.6



Sheet1

		

						地下水中氯乙烯被動式及微洗井採樣比較表

						採樣點		被動式		微洗井		百分誤差 ﹪

						A		4.94		4.50		9.7

						B		1.80		1.91		-5.8

						單位：mg/L

						被動式吸附材料為試劑水

						地下水中揮發性有機物被動式及主動式(微洗井)採樣比較表

						化合物		被動式		主動式		百分誤差 ﹪

						氯乙烯		1.8		1.91		-5.8

						1.1二氯乙烯		0.034		0.028		20

						反1.2二氯乙烯		0.063		0.046		37

						順1.2二氯乙烯		0.156		0.145		7.6

						單位：mg/L

						被動式吸附材料為試劑水





Sheet1

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



被動式

主動式

百分誤差 ﹪

百分誤差 ﹪

圖一  揮發性有機物被動式及主動式(微洗井)採樣比較



Sheet2

		





Sheet3

		






_1366492883.bin

