附表2、10處調查異常工業區概述彙整表(1/4)
	編號
	1
	2

	工業區名稱
	頭份工業區
	台中加工出口區

	設置年份
	65年
	60年

	地理區位
	苗栗縣頭份鎮
	台中市潭子區

	總面積
	94.57公頃
	26公頃

	廠商數
	16家
	27家

	工業區類別
	綜合型
	加工出口區

	主要產業別
	化學材料
	光學電子產業

	調查方式
	· 釐清污染來源，公告列管及採取應變措施
	· 建置預警監測防線，保護區外敏感受體
· 釐清污染來源，公告列管及採取應變措施

	達管制標準
項目及濃度
土壤(mg/kg)

地下水(mg/L)
	· 區內土壤：順-1,2-二氯乙烯9.31 (1.33倍)、1,2-二氯乙烷43.1 (5.39倍)、苯9.34 (1.37倍)

· 區內地下水：氯乙烯19.1 (995倍)、1,1-二氯乙烯0.448 (6.4倍)、反-1,2-二氯乙烯1.20 (1.2倍)、順-1,2-二氯乙烯3.89 (5.6倍)、1,2-二氯乙烷2.33 (46.6倍)、1,1,2-三氯乙烷0.089 (1.8倍)、苯1.43 (28.6倍)

· 區外地下水：氯乙烯18.7 (935倍)、1,1-二氯乙烯2.69 (38.4倍)、順-1,2-二氯乙烯1.43 (2倍)、1,2-二氯乙烷2.95 (59倍)、三氯乙烯0.151 (3倍)、四氯乙烯0.124(2.5倍)、苯0.708 (14.2倍)

· 區外土壤︰1,2-二氯乙烯9.44(1.18倍)
	· 區內地下水：三氯乙烯0.0734(1.47倍)

· 區外地下水：三氯乙烯0.0599 (1.20倍)

	調查後燈號
	紅燈
	紅燈

	緊急應變
執行工作
	· 環保機關
1. 公告監測異常區域為場址、地下水污染管制區及地下水受污染限制使用地區及限制事項。
2. 針對既有、新增地下水污染管制區持續進行地下水使用情形巡查。
3. 針對地下水檢出超過第二類地下水污染管制標準監測井，持續定期監測，掌握污染狀況。
· 工業主管機關
1. 完備備查作業規定，納入區內及週界已知地下水監測異常點位定期監測。
	· 環保機關
1. 公告監測異常區域為場址及地下水污染管制區。
2. 調查區外污染範圍及民眾使用地下水情形，告知居民停止使用及限制鑽井。
· 工業主管機關
1. 完備備查作業規定，納入區內及週界已知地下水監測異常點位定期監測。
2. 針對監測異常之南側週界辦理地下水侷限應變措施，並於101年6月起執行整治系統設置及投藥工作。


附表2、10處調查異常工業區概述彙整表(2/4)
	編號
	3
	4
	5

	工業區名稱
	中壢工業區
	楠梓加工出口區
	大社工業區

	設置年份
	65年
	60年
	64年

	地理區位
	桃園縣中壢市
	高雄市楠梓區
	高雄市大社區

	總面積
	433公頃
	98公頃
	109公頃

	廠商數
	480家
	85家
	12家

	工業區類別
	綜合型
	加工出口區
	石化專區

	主要產業別
	電子、機械
	半導體封裝及測試產業
	化學材料、製品、機械設備製造

	調查方式
	· 建置預警監測防線，保護區外敏感受體
· 釐清污染來源，公告列管及採取應變措施
	· 建置預警監測防線，確認區外有無污染情事
	· 建置預警監測防線，確認區外有無污染情事
· 區內及區外擴大調查

	達管制標準
項目及濃度
土壤(mg/kg)

地下水(mg/L)
	· 區內地下水：三氯乙烯5.87(117.4倍)、四氯乙烯0.06(1.2倍)

· 區外地下水：四氯乙烯0.116 (2.32倍)
	· 區內地下水：三氯乙烯0.578(11.56倍)
· 區外地下水：三氯乙烯0.569(11.38倍)、1,1-二氯乙烯0.0801(1.14倍)
	· 區內地下水：氰化物0.53(1.06倍)
· 區外地下水：氰化物100/09： 0.53(1.06倍)、100/12：0.23(0.46倍)、101/1：0.09(0.18倍)

	調查後燈號
	紅燈
	紅燈
	橘燈

	緊急應變
執行工作
	· 環保機關
1. 公告監測異常區域為場址及地下水污染管制區。
2. 掌握區外污染範圍及民眾使用地下水情形，告知居民停止使用及限制鑽井。
· 工業主管機關
1. 完備備查作業規定，納入區內及週界已知地下水監測異常點位定期監測。
2. 掌握區內廠商抽水井設置及使用狀況，並輔導廠商逐步停用地下水及定期水質檢測。
3. 辦理擴大調查，後續依調查成果規劃工業區邊界污染阻絕或改善作業。
	· 環保機關
1. 公告監測異常區域為場址及地下水污染管制區。
2. 掌握區外污染範圍及民眾使用地下水情形，告知居民停止使用及限制鑽井。
3. 辦理區外擴大調查作業，確認污染邊界。
· 工業主管機關
1. 自97年起陸續針對區內監測異常監測井、西側及東北側週界進行地下水改善工作及攔截系統。
2. 完備備查作業規定，納入區內及週界已知地下水監測異常點位定期監測。
	· 環保機關
1. 辦理區外擴大調查作業，釐清污染來源及確認污染邊界。
2. 掌握區外民眾使用地下水情形，告知居民停止使用及限制鑽井。
· 工業主管機關
1. 完備備查作業規定，納入區內及週界已知地下水監測異常點位定期監測。


附表2、10處調查異常工業區概述彙整表(3/4)
	編號
	6
	7
	8

	工業區名稱
	大園工業區
	三義工業區
	北斗工業區

	設置年份
	72年
	67年
	77年

	地理區位
	桃園縣大園鄉
	苗栗縣三義鄉
	彰化縣北斗鎮

	總面積
	204公頃
	76公頃
	29公頃

	廠商數
	163家
	28家
	517家

	工業區類別
	綜合型
	綜合型
	綜合型

	主要產業別
	金屬、機械、紡織及電子
	汽車相關機械
	機械設備、金屬製品

	調查方式
	· 辦理已知污染點位擴大調查，確認污染僅限於局部或已擴散
	· 調查區內高污染潛勢區，並建置背景品質資料
	· 調查區內高污染潛勢區，並建置背景品質資料

	達管制標準
項目及濃度
土壤(mg/kg)

地下水(mg/L)
	· 區內土壤：銅23,200(58倍)

· 區內地下水：總酚149(1,064倍)、1,1,2-三氯乙烯0.394(7.88倍)、1,1,2-三氯乙烷2.03(40.6倍)、鎳3.52(3.52倍)、TPH-d 160(16倍)、苯0.328(6.56倍)、乙苯7.23(1.03倍)、三氯乙烯0.0791(1.58倍)
	· 區內土壤：砷74.2(1.23倍)、鎳464(2.3倍)、鉻798(3.2倍)
	· 區內土壤：TPH 5,150(5.15倍)、鎳733(3.65倍)

	調查後燈號
	橘燈
	橘燈
	橘燈

	緊急應變
執行工作
	· 環保機關
1. 公告監測異常區域為場址及地下水污染管制區。
· 工業主管機關
1. 完備備查作業規定，納入區內已知地下水監測異常點位定期監測。
2. 提供異常點位週邊廠商運作資料及更替情形及區內使用地下水廠商名單。
	· 環保機關
1. 因僅有土壤污染情形，發文相關單位採取應變必要措施，移除污染物。
2. 責成工業主管機關優先完備備查作業規定，並提供異常點位週邊廠商運作資料及更替情形。
	· 環保機關
1. 因僅有土壤污染情形，發文相關單位採取應變必要措施，移除污染物。
2. 責成工業主管機關優先完備備查作業規定，並提供異常點位週邊廠商運作資料及更替情形。


附表2、10處調查異常工業區概述彙整表(4/4)
	 編號
	9
	10

	工業區名稱
	保安工業區
	新市工業區

	設置年份
	58年
	62年

	地理區位
	台南市保安區
	台南市新市區

	總面積
	58.8公頃
	21公頃

	廠商數
	175家
	33家

	工業區類別
	綜合型
	綜合型

	主要產業別
	塑膠及金屬製造
	機械設備、金屬製品

	調查方式
	· 調查區內高污染潛勢區，並建置背景品質資料
	· 調查區內高污染潛勢區，並建置背景品質資料

	達管制標準
項目及濃度
土壤(mg/kg)

地下水(mg/L)
	· 區內地下水：氯乙烯0.276(13.8倍)
	· 區內土壤：鉻526(2.1倍)

· 區內地下水：總酚0.665(4.7倍)

	調查後燈號
	橘燈
	橘燈

	緊急應變
執行工作
	· 環保機關
1. 掌握區外民井分佈及查驗水質概況，確認均無超標情形。
2. 函請台南市水利局提供保安工業區內登記水權之合法抽水井資料，確核區內廠商地下水使用情形。
3. 責成工業主管機關優先完備備查作業規定，並提供異常點位週邊廠商運作資料及更替情形。
	· 環保機關
1. 掌握區外民井分佈及查驗水質概況，確認均無超標情形。
2. 函請台南市水利局提供新市工業區內登記水權之合法抽水井資料，確核區內廠商地下水使用情形。
3. 責成工業主管機關優先完備備查作業規定，並提供異常點位週邊廠商運作資料及更替情形。


PAGE  
1

