新聞小辭典
	質子轉移反應—四極矩式質譜儀(PTR-QMS)
	質子轉移反應質譜儀(Proton transfer reaction mass，PTR-MS)為氣狀污染物之一種線上即時偵測法之質譜儀。理論上，不分是有機或無機物，只要氣狀污染物其質子親和力（Proton  affinities, PA）值高於水（水之PA值為165 kJ/mol），皆可在PTR-MS系統中測得，又質子轉移反應(PTR)遠較於一般電子撞擊離子化(EI)緩和，故一般氣態分子質子轉移反應後幾乎可保留單一離子（質量數M+1），如此準確分辨出不同分子量之物種。但不可否認的事，現階段PTR-MS並無法分辨同分異構之氣狀污染物，而對於不同原子構成相近分子量之化合物則需透過高解析質譜儀（例如TOF-MS）才可區分。

	質子轉移反應—飛行時間質譜儀(PTR-TOFMS)
	質子轉移反應飛行時間質譜儀PTR-TOFMS，為PTR-QMS之後所推出之進階快速質譜技術。與PTR-QMS同為H3O+ 軟性游離技術，以IMR(ion-molecule reactions)方式進行分析物游離；不同在於後端質量分析器採用質量分辨率較高之正交加速反射式質譜(orthogonal acceleration reflectron MS)，偵測器為MCP(micro channel plate)，而QMS偵測器為SEM (secondary electron multiplier)，因此質量解析度由原先quadruple單位質量100 m/Δm 提昇至5000 m/Δm，大幅提昇靈敏度，無掃描範圍限制，一次將大氣所有分析物進行收集與掃描，時間解析最快100 ms，偵測極限可低至 ppt level。


PAGE  
1

