新聞小辭典

	攜帶式飛行時間質譜儀(TOFMS)
	利用PDMS薄膜隔絕空氣，並讓有機物質滲透進入高真空質譜儀，以EI電子撞擊法為離子源，產生具特徵之離子碎片，.再以飛行時間差異判斷其質量，做為定性定量之依據。特點為使用前不需抽真空，暖機僅需1分鐘，不需任何氣體鋼瓶，內建電池，使用時不須插電，體積小可攜帶，1ppb高感度，可執行連續分析，可使用NIST 資料庫比對分析結果。

	氣體用手提式傅立葉轉換紅外光譜分析儀(FTIR)
	傅立葉轉換紅外光譜 (FTIR)是一種用來獲得吸收氣體拉曼散射的紅外光光譜技術。氣體可藉紅外線光譜測定混合物之組成並確認其成分之分子構造，不同的氣體紅外線光譜具獨特之指紋，可利用紅外光吸收圖譜進行定性工作，不需前處理，可同時監測多種氣體（30種以上）。

	軟式化學離子化質子轉移反應飛行時間質譜儀(SCI-PTR-TOFMS)
	軟式化學離子化質子轉移反應飛行時間質譜儀SCI-PTR-TOFMS，可使用其他氣體軟性游離技術，以IMR(ion-molecule reactions)方式進行分析物游離；偵測器為MCP(micro channel plate)，質量解析度可達2500 m/Δm以上，大幅提昇靈敏度，無掃描範圍限制，一次將大氣所有分析物進行收集與掃描，時間解析最快100 ms，偵測極限可低至 ppt level。


104年運作報告自6月17日前往澎湖進行記者會首航至今，已完成雲林六輕、台中、高雄、新竹、苗栗、桃園、宜蘭及台南等共計9個採樣點的採樣，每個採樣點最少停留5天，若前往地點有異味陳情狀況時，則配合當地環保局或環保署3區督察大隊進行異味陳情點的監測，監測時間、地點及監測結果等整理如下表。
	實際執行時間
	地點
	執行人員
	監測結果
	備註

	6月17-25日
	澎湖
	黃星榜

李慈毅

潘銓泰
	數據多維持背景濃度，未發現因花火節而造成的污染變化
	記者會

花火節

	7月27日-8月5日
	雲林六輕工業區
	中大人員
	3處測點分別有驗出丙烯等11種含氧物質、烯類及芳香烴，測得瞬間最大測值丙烯460.1 ppb(平均濃度53.9 ppb)、乙酸甲酯315.4 ppb(平均濃度19.3 ppb)、二甲基甲醯胺241.8 ppb(平均濃度3.7 ppb)，其餘期間之平均濃度皆低於7.4 ppb
	配合委辦計畫執行

	9月14-18日
	台中中部科學園區
	李世偉

黃星榜
	以交通源污染物種為主，僅9月16日下午7時48分測到甲苯最高濃度32 ppb，其餘物種測值皆低於20 ppb
	與台中市環保局比對

	9月21日-10月15日
	高雄林園工業區
	中大人員
	共驗出13種化學物質，以丙酮、乙醛、脂類碎片/醋酸、丙烯、甲醇及丁烯等為主，測得瞬間最大測值丙酮/丙醛328.0 ppb(平均濃度6.2 ppb)，其餘物種之平均濃度皆低於4.5 ppb
	

	10月26-30日
	新竹科學園區
	黃星榜

陳正穎

陳孟宜

李慈毅
	初步研判無明顯異常
	

	11月2-6日
	苗栗頭份工業區
	黃星榜

陳正穎

陳孟宜

李慈毅


	初步研判無明顯異常
	

	11月9-13日
	桃園龜山工業區
	黃星榜

陳正穎

陳孟宜

李慈毅
	初步研判無明顯異常
	

	11月23-27日
	宜蘭龍德工業區旁
	黃星榜

陳正穎

陳孟宜

李慈毅
	初步研判無明顯異常
	異味陳情

	12月21-25日
	台南柳營科技工業區旁
	黃星榜

陳孟宜

李慈毅
	初步研判無明顯異常
	異味陳情




