模式模擬規範 – 附錄二、網格類模式使用規範修正草案公告對照表
	修正規定
	現行規定
	說  明

	
	一、模擬之污染物種類為原生性污染物、臭氧及衍生性懸浮微粒，模擬期程為案例日。
	1、 本點刪除。
2、 網格類模式應用的污染物種類及模擬期程非屬於技術層次，改於本公告事項六及公告事項七訂定。

	一、模擬範圍應依下列規定之一設定，並檢附文件說明(如表2-1)：
(一) 使用巢狀網格套疊方式進行模擬。粗網格之範圍至少包括整個臺灣地區，細網格之範圍依新增及變更污染源所在地進行設定，得分為五個部份：北部地區、中部地區、雲嘉地區、南部地區以及東部地區，其範圍不得小於如圖2-1及表2-2所示。新增及變更污染源所在地位於離島地區時須選擇適當範圍進行模擬。
(二)
不使用指定之模擬範圍時，考慮下列四項因素選定模擬區域：
１典型風場分佈型態
２主要排放源之位置
３空氣品質監測站以及重要受體點位置
４降低邊界條件之影響

	二、模擬範圍應依下列規定之一設定：
(一)
使用巢狀網格套疊方式進行模擬。粗網格之範圍至少包括整個台灣地區，細網格之範圍分為五個部份：北部地區、中部地區、雲嘉地區、南部地區以及東部地區(如圖3-1及表3-1)。
(二)
不使用指定之模擬範圍時，考慮下列四項因素選定模擬區域，並檢附文件說明(如表3-2)：
１典型風場分佈型態
２主要排放源之位置
３空氣品質監測站以及重要受體點位置
４降低邊界條件之影響
	1、 點次、圖次及表次變更。
2、 原點並無說明細網格模擬範圍選取原則，故說明細網格之模擬範圍依新增及變更污染源所在地進行設定。
3、 新增及變更污染源所排放之各種污染物於模擬期程中最大地面模擬濃度可能會跨越原細網格劃分區域，且因電腦計算能力與日俱增，故僅建議最小劃分區域範圍。

	二、模擬時水平網格解析度應依下列規定之一設定，並檢附文件說明(如表2-3)：
(一) 先進行整個臺灣地區粗網格之模擬，水平網格解析度採9 km x 9 km；再進行局部地區細網格之模擬，水平網格解析度採3 km x 3 km。
(二)
不使用指定之水平網格解析度時，考慮下列二項因素選定水平網格解析度：
１網格解析度須足夠小，以反映模擬區域之排放量密度與梯度。排放密度方面要能顯現大型污染源、工業區以及都市密集排放特性。梯度方面要能顯現模擬區域地形、海陸氣流與環流之影響。
２網格解析度在實際應用上，必須考慮排放源資料庫之解析度以及氣象與空氣品質監測站的密度。
	三、模擬時水平網格解析度應依下列規定之一設定：
(一)
先進行整個台灣地區粗網格之模擬，水平網格解析度採9 km x 9 km；再進行局部地區細網格之模擬，水平網格解析度採3 km x 3 km。
(二)
不使用指定之水平網格解析度時，考慮下列二項因素選定水平網格解析度，並檢附文件說明(如表3-3)：
１網格解析度須足夠小，以反映模擬區域之排放量密度與梯度。排放密度方面要能顯現大型污染源、工業區以及都市密集排放特性。梯度方面要能顯現模擬區域地形、海陸氣流與環流之影響。
２網格解析度在實際應用上，必須考慮排放源資料庫之解析度以及氣象與空氣品質監測站的密度。
	1、 點次及表次變更。
2、 說明水平網格解析度設定之表格改為必須填寫，不因方法異同而有差別。

	三、模擬時垂直層數與解析度應依下列規定之一設定，並檢附文件說明(如表2-4)：
(一) 化學傳輸模式所使用之垂直座標系統應與氣象模式相同；整個對流層從地面到對流層頂約15 km至少分成15層，愈接近地面網格點愈細。混合層(約1500 m)以下至少須有5層。
(二)
不使用指定之垂直層數與解析度時，考慮下列因素選定垂直層數設定：
１垂直層結構的選擇應該可以充分解釋混合層生長和混合過程的日變化與風切，以及來自於自由對流層傳輸和長程傳輸過程之影響。
２化學傳輸模式混合層以內之垂直結構應與氣象模式相同。
	四、模擬時垂直層數與解析度應依下列規定之一設定：
(一)
化學傳輸模式所使用之垂直座標系統應與氣象模式相同；整個對流層從地面到對流層頂約15 km至少分成15層，愈接近地面網格點愈細。混合層(約1500 m)以下至少須有5層。
(二)
不使用指定之垂直層數與解析度時，考慮下列因素選定垂直層數設定，並檢附文件說明(如表3-4)：
１垂直層結構的選擇應該可以充分解釋混合層生長和混合過程的日變化與風切，以及來自於自由對流層傳輸和長程傳輸過程之影響。
２化學傳輸模式混合層以內之垂直結構應與氣象模式相同。
	1、 點次及表次變更。
2、 說明垂直層數與解析度設定之表格改為必須填寫，不因方法異同而有差別。

	四、模擬期程應使用中央主管機關公布於網站之案例月或案例季。若中央主管機關未公告時，應選擇空氣品質不良之月份及季節，並應檢附文件說明(如表2-5)，月份原則上臭氧為五月或十月，懸浮微粒為十一月或十二月。季節原則上臭氧為春季（三月至五月）及秋季（九月至十一月）；懸浮微粒及細懸浮微粒為秋季（九月至十一月）及冬季（十二月、一月及二月）。

	五、模擬期程應使用中央主管機關公布於網站之案例日。未使用中央主管機關公布模擬案例日時，應依下列之規定篩選案例日，並應檢附文件說明(如表3-5)：
(一)
將全年之臭氧污染或懸浮微粒污染案例日與各種天氣型態進行歸類，建立全年案例日天氣型態歸類表。污染案例日之定義為細網格模擬範圍內當天至少有三個空氣品質監測站之臭氧最大小時值大於120 ppb，或PM10日平均值大於150 g/m3。
(二)
從全年案例日天氣型態歸類表中，篩選至少連續四天之模擬案例以供後續模擬分析之用。此連續案例至少須涵蓋一個污染案例日，並至少涵蓋一種天氣型態。
	1、 點次及表次變更，說明模擬期程之設定。
2、 如模式模擬規範本文附表訂定，模擬期程改依污染源排放量大小選擇案例月及案例季進行模式模擬。
3、 中央主管機關未公告時，使用者需依規定選擇模擬期程，並應檢附文件說明。

	五、模擬範圍內所需之背景濃度資料及背景排放源資料應使用中央主管機關公告之資料。未使用中央主管機關公告之排放量資料者，應檢附文件說明(如表2-6)。
	六、背景排放源資料應使用中央主管機關公布於網站之排放量資料，包括人為排放及生物源排放資料。未使用中央主管機關公布之排放量資料者，應檢附文件說明(如表3-6)。其中生物源排放量至少須考慮溫度與光合輻射通量之影響及土地利用型態之差異。
	1、 點次及表次變更。
2、 加註背景濃度資料。

	六、網格類模式所使用之氣象資料之產生方法需檢附文件說明(如表2-7)，且其性能評估應符合附錄三之規定。

	七、模擬使用的氣象資料應以下列方法之一產生：
(一)
中尺度氣象模式(如Meso-scale Model version 5（MM5）、RAMS及其他曾在期刊發表之中尺度氣象模式等)。
(二)
客觀分析方法：內插地面觀測資料與探空觀測資料，須提供複雜地形內插結果之定量及定性評估結果，並檢附文件說明(如表3-7)。
(三)
診斷模式方法：由於其物理上的限制，須加上客觀分析，須提供複雜地形內插結果之定量及定性評估結果，並檢附文件說明(如表3-7)。
(四)
預報模式：至少須提供風場(含風速、風向)、混合層高、光解速率、水氣含量、輻射量、地表溫度、地形、土地利用型態之模擬結果，並檢附文件說明(如表3-7)。
	1、 點次及表次變更。

2、 模式所需之氣象資料產生方法及相關規定另於附錄三「模式模擬結果性能評估規範」說明，故連結本點說明至附錄三並刪除原點內容。

	七、邊界條件應依下列規定設定，並檢附文件說明（如表2-8）：
１以一組化學成分濃度作為粗網格邊界之設定值進行初始化模擬，模擬期間保持不變。或是直接以全球模式同時段模擬結果作為粗網格模擬範圍之動態邊界條件。
２若選擇初始化模擬時，經過數天初始化模擬之最終結果，以邊界內側鄰近網格濃度值取代為新邊界條件以重新進行粗網格模擬，模擬期間粗網格邊界維持定值。粗網格逐時模擬結果之相對網格點，經內插後做為細網格模擬之邊界條件，模擬期間細網格為動態邊界。
未使用前項邊界條件設定者，應以下列方法之一產生邊界條件：
１使用充分之量測資料，以內插技術為之。
２使用內設背景值為邊界條件並將模擬範圍盡量擴大，以減輕邊界條件為內設值之影響。
３使用區域尺度模式之模擬值。
	八、邊界條件應依下列規定設定：
１以一組化學成分濃度作為設定值進行初始化模擬，模擬期間保持不變。
２以初始化模擬最終所得之模式邊界內第一層的網格點濃度進行粗網格(區域尺度)模擬，模擬期間維持定值。
３以粗網格模擬逐時之模式邊界內第一層的網格點濃度細網格(都市尺度)模擬，模擬期間為動態邊界。
未使用前項邊界條件設定者，應以下列方法之一產生邊界條件，並檢附文件說明（如表3-8）：
１使用充分之量測資料，以內插技術為之。
２使用內設背景值為邊界條件並將模擬範圍盡量擴大，以減輕邊界條件為內設值之影響。
３使用區域尺度模式之模擬值。
	1、 點次及表次變更。
2、 為便於了解設定方式，故建議應檢附文件說明。

3、 因電腦設備及模式模擬技術的提升，目前已有全球模式模擬之資料可供下載，故建議新增全球模式模擬結果可作為邊界條件之一。

	八、初始條件應依下列規定設定，並檢附文件說明（如表2-9）：
１以一組垂直方向上之化學成分濃度分佈作為設定值，進行初始化模擬，或是直接以全球模式同時段模擬結果作為初始條件。
２選擇初始化模擬時，應以初始化模擬最終所得之垂直濃度分佈進行粗網格與細網格模擬。
未使用前項初始條件設定者，應以下列方法之一產生初始條件：
１使用區域尺度模式模擬值推算初始條件。
２使用初始條件敏感度分析後之推估值。
	九、初始條件應依下列規定設定：
１以一組垂直方向上之化學成分濃度分佈作為設定值，進行初始化模擬。
２模式在正式模擬之前，先經過案例日前二天(48小時)之初始化模擬後，將第48小時模擬邊界內側鄰近網格濃度值取代為新邊界條件；而新的初始條件也是以第48小時之模擬值來取代舊的初始條件。之後，使用相同之氣象資料與排放量資料，並從第一天開始重新進行正式案例日之粗網格模擬。
３以初始化模擬最終所得之模式垂直濃度分佈進行粗網格與細網格模擬。
 未使用前項初始條件設定者，應以下列方法之一產生初始條件，並檢附文件說明（如表3-9）：
１使用區域尺度模式模擬值推算初始條件。
２使用初始條件敏感度分析後之推估值。

	1、 點次及表次變更。
2、 為便於了解設定方式，故建議應檢附文件說明。

3、 因電腦設備及模式模擬技術的提升，目前已有全球模式模擬之資料可供下載，故建議新增全球模式模擬結果可作為初始條件之一。

	圖2-1北部地區指定模擬範圍(1/5)

(適用新北市、臺北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣)

[image: image1]
	圖3-1北部地區指定模擬範圍(1/5)

(適用台北縣、台北市、基隆市、桃園縣、新竹縣、新竹市、宜蘭縣)

[image: image2]
	1、 圖次變更。
2、 依新五都行政區域分類重新繪製臺灣地區行政區域圖。
3、 刪除原適用臺北縣區域，改為新北市。

	圖2-1中部地區指定模擬範圍(2/5)

(適用苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣)
[image: image3.emf]
	圖3-1中部地區指定模擬範圍(2/5)

(適用苗栗縣、台中縣、台中市、彰化縣、南投縣)

[image: image4]
	1、 本圖修改。
2、 依新五都行政區域分類重新繪製臺灣地區行政區域圖
3、 刪除原適用臺中縣區域，合併為臺中市。

	圖2-1雲嘉地區指定模擬範圍(3/5)

(適用雲林縣、嘉義縣、嘉義市)

[image: image5]
	圖3-1雲嘉地區指定模擬範圍(3/5)

(適用雲林縣、嘉義縣、嘉義市)

[image: image6]
	1、 圖次變更。
2、 依新五都行政區域分類重新繪製臺灣地區行政區域圖。

	圖2-1南部地區指定模擬範圍(4/5)

(適用臺南市、高雄市、屏東縣)

[image: image7]
	圖3-1南部地區指定模擬範圍(4/5)

(適用台南縣、台南市、高雄縣、高雄市、屏東縣)

[image: image8]
	1、 圖次變更。
2、 依新五都行政區域分類重新繪製臺灣地區行政區域圖。
3、 刪除原適用臺南縣、高雄縣區域，合併為臺南市及高雄市。

	圖2-1東部地區指定模擬範圍(5/5)

(適用臺東縣、花蓮縣)

[image: image9]
	圖3-1東部地區指定模擬範圍(5/5)

(適用台東縣、花蓮縣)

[image: image10]
	1、 圖次變更。
2、 依新五都行政區域分類重新繪製臺灣地區行政區域圖。

	表2-1、說明模擬範圍設定之檢附文件
說明模擬範圍設定之檢核申請表

1、模擬案例：

2、模擬目標與目的：

3、是否使用巢狀網格模擬技術：□是□否
4、粗網格是否涵蓋整個臺灣：□是□否，請說明_______

5、細網格模擬範圍：
6、模擬範圍之典型風場分布型態：(請說明)
7、模擬範圍所涵蓋之主要排放源位置：(請說明)
8、模擬範圍所涵蓋之空氣品質監測站以及重要受體點位置：(請說明)
9、模擬範圍是否足以降低邊界條件之影響：□是□否，請說明_______
審核結果：□同意使用□不同意使用

原因為：

	表3-2、不使用指定模擬範圍之檢附文件

使用其他模擬範圍之檢核申請表

1、模擬案例：

2、模擬目標與目的：

3、是否使用巢狀網格模擬技術：□是□否
4、粗網格是否涵蓋整個台灣：□是□否，請說明_______

5、細網格模擬範圍：
6、模擬範圍之典型風場分布型態：(請說明)
7、模擬範圍所涵蓋之主要排放源位置：(請說明)
8、模擬範圍所涵蓋之空氣品質監測站以及重要受體點位置：(請說明)
9、模擬範圍是否足以降低邊界條件之影響：□是□否，請說明_______
審核結果：□同意使用□不同意使用

原因為：

	1、 表次變更，說明模擬範圍之設定

	表2-2 各模擬範圍之網格數及座標位置表

[image: image11]
註：

1.
座標位置可能因投影方式而有些許不同

2.
臺灣地區為粗網格9km x 9km，地區為細網格3km x 3km
	表3-1 各模擬範圍之網格數及座標位置表

[image: image12]
註：

1.
座標位置可能因投影方式而有些許不同

2.
台灣地區為粗網格9km x 9km，地區為細網格3km x 3km
	1、 表次變更。

	表2-3、說明水平網格尺寸設定之檢附文件
說明水平網格尺寸設定之檢核申請表

1、模擬案例：

2、模擬範圍：

□北部地區□中部地區□雲嘉地區□南部地區□東部地區□其他_______

3、是否使用巢狀網格模擬技術：□是□否，請說明_______
4、粗網格解析度：(請說明)
5、細網格解析度：(請說明)
6、排放量資料庫解析度：(請說明)

7、氣象監測站密度：(請說明)
8、是否足以表現模擬區域之排放量密度：□是□否，請說明_______
9、是否足以表現模擬區域之排放量梯度：□是□否，請說明_______
審核結果：□同意使用□不同意使用

原因為：

	使用其他水平網格尺寸之檢核申請表

1、模擬案例：

2、模擬範圍：

□北部地區□中部地區□雲嘉地區□南部地區□東部地區□其他_______

3、是否使用巢狀網格模擬技術：□是□否，請說明_______
4、粗網格解析度：(請說明)
5、細網格解析度：(請說明)
6、排放量資料庫解析度：(請說明)

7、氣象監測站密度：(請說明)
8、是否足以表現模擬區域之排放量密度：□是□否，請說明_______
9、是否足以表現模擬區域之排放量梯度：□是□否，請說明_______
審核結果：□同意使用□不同意使用

原因為：
表3-3、不使用指定水平網格尺寸之檢附文件
	1、 表次變更，說明水平網格尺寸之設定。

	表2-4、說明垂直結構設定之檢附文件
說明垂直結構設定之檢核申請表

1、模擬案例：
2、模擬範圍：

□北部地區□中部地區□雲嘉地區□南部地區□東部地區□其他_______

3、是否使用巢狀網格模擬技術：□是□否，請說明_______ 
4、氣象模式與空品模式之垂直座標是否相同：

□是□否，請說明_______

5、氣象模式粗網格之垂直結構：(請說明)

6、空品模式粗網格垂直結構：(請說明)
7、空品模式與氣象模式粗網格垂直部份之氣象資料是否具一致性：

□是□否，請說明_______

8、氣象模式細網格之垂直結構：(請說明)

9、空品模式細網格垂直結構：(請說明)
10、空品模式與氣象模式細網格垂直部份之氣象資料是否具一致性：

□是□否，請說明_______
11、垂直結構的選擇是否可以充分解析下列現象：
·  混合層生長和混合過程的日變化、風切：

□是□否，請說明_______

·  來自於自由對流層傳輸和長程傳輸過程的影響：

□是□否，請說明_______

審核結果：□同意使用□不同意使用

原因為：

	表3-4、不使用指定垂直結構之檢附文件

使用其他垂直結構之檢核申請表

1、模擬案例：
2、模擬範圍：

□北部地區□中部地區□雲嘉地區□南部地區□東部地區□其他_______

3、是否使用巢狀網格模擬技術：□是□否，請說明_______ 
4、氣象模式與空品模式之垂直座標是否相同：

□是□否，請說明_______

5、氣象模式粗網格之垂直結構：(請說明)

6、空品模式粗網格垂直結構：(請說明)
7、空品模式與氣象模式粗網格垂直部份之氣象資料是否具一致性：

□是□否，請說明_______

8、氣象模式細網格之垂直結構：(請說明)

9、空品模式細網格垂直結構：(請說明)
10、空品模式與氣象模式細網格垂直部份之氣象資料是否具一致性：

□是□否，請說明_______
11、垂直結構的選擇是否可以充分解析下列現象：
·  混合層生長和混合過程的日變化、風切：

□是□否，請說明_______

·  來自於自由對流層傳輸和長程傳輸過程的影響：

□是□否，請說明_______

審核結果：□同意使用□不同意使用

原因為：

	1、 表次變更，說明垂直結構之設定。

	表2-5、說明模擬期程之檢附文件
說明模擬期程之檢核申請表

1、模擬範圍：

□北部地區□中部地區□雲嘉南地區□南部地區□東部地區□其他_______

2、污染案例屬性：

□臭氧□懸浮微粒□其他_______
3、模擬期程：
□案例月，月份：__        _____
□案例季，季節：__        _____
審核結果：□同意使用□不同意使用

原因為：


	表3-5、不使用指定污染案例之檢附文件

使用其他污染案例之檢核申請表

1、模擬範圍：

□北部地區□中部地區□雲嘉南地區□南部地區□東部地區□其他_______

2、污染案例屬性：

□臭氧□懸浮微粒□其他_______
3、天氣型態歸類原則或方法：(請說明)

4、臭氧污染案例日或懸浮微粒污染案例日之天氣型態歸類表：(請說明)

4、選擇之連續性污染案例日期及其天氣型態：(請說明)

5、模擬範圍內每日臭氧最大小時值大於120 ppb的監測站數：(請說明)

6、每一監測站臭氧小時值超過120 ppb之小時數：(請說明)

7、模擬範圍內每日PM10平均濃度大於150 (g/m3的監測站數：(請說明)

審核結果：□同意使用□不同意使用

原因為：


	1、 表次變更，說明模擬期程之選定。

	表2-6、不使用指定排放量資料之檢附文件
不使用指定排放量資料之檢核申請表

1、模擬案例：
2、排放源類別：

□點源□線源□面源□生物源□其他_______

3、調整建議之排放量資料庫或使用其他排放量資料庫：

□調整建議之排放量資料庫□使用其他排放量資料庫，請說明_______

4、排放量推估方法說明：(請說明)
5、排放量推估年：(請說明)
6、排放量推估結果說明：(請說明，應包含時間分布、空間分布分析)
備註：一種排放源填寫一張

審核結果：□同意使用□不同意使用

原因為：


	表3-6、不使用指定排放量資料之檢附文件

使用其他排放量資料之檢核申請表

1、模擬案例：
2、排放源類別：

□點源□線源□面源□生物源□其他_______

3、調整建議之排放量資料庫或使用其他排放量資料庫：

□調整建議之排放量資料庫□使用其他排放量資料庫，請說明_______

4、排放量推估方法說明：(請說明)
5、排放量推估年：(請說明)
6、排放量推估結果說明：(請說明，應包含時間分布、空間分布分析)
備註：一種排放源填寫一張

審核結果：□同意使用□不同意使用

原因為：


	1、 表次變更。

	表2-7、氣象模式產生氣象資料之檢附文件

使用氣象模式產生氣象資料之檢核申請表

1、氣象模式名稱：

2、氣象資料產生方法：

3、模式或方法特性說明：(請說明模式之理論基礎及運用時機)
4、模擬案例：
5、是否使用四維同化(Four Dimension Data Assimilation)技術：□是□否，請說明_______

6、是否使用巢狀網格模擬技術：□是□否，請說明_______

7、水平網格解析度：(請說明)
8、垂直網格解析度：(請說明)
9、產生之氣象場資料是否足以提供給三維光化網格模式使用：

□是□否，請說明_______

10、產生之氣象場資料定性評估：(請說明)
11、產生之氣象場資料定量評估：(請說明)
審核結果：□同意使用□不同意使用

原因為：


	表3-7、氣象模式產生氣象資料之檢附文件

使用氣象模式產生氣象資料之檢核申請表

1、氣象模式名稱：

2、氣象資料產生方法：

□預報模式□診斷模式□客觀分析□其他_______

3、模式或方法特性說明：(請說明模式之理論基礎及運用時機)
4、模擬案例：
5、是否使用四維同化(Four Dimension Data Assimilation)技術：□是□否，請說明_______

6、是否使用巢狀網格模擬技術：□是□否，請說明_______

7、水平網格解析度：(請說明)
8、垂直網格解析度：(請說明)
9、產生之氣象場資料是否足以提供給三維光化網格模式使用：

□是□否，請說明_______

10、產生之氣象場資料定性評估：(請說明)
11、產生之氣象場資料定量評估：(請說明)
審核結果：□同意使用□不同意使用

原因為：


	1、 表次變更。

	表2-8、說明邊界條件設定之檢附文件

說明邊界條件設定之檢核申請表

1、模擬案例： 

2、是否使用巢狀網格模擬技術：□是□否

3、粗網格是否涵蓋整個臺灣：□是□否，請說明_______

4、細網格模擬範圍：(請說明)

5、初始化模擬之邊界條件：(請說明資料來源、內容以及在模擬期間變化情形)

6、粗網格(區域尺度)模擬之邊界條件：(請說明資料來源、內容以及在模擬期間變化情形)
7、細網格(都市尺度)模擬之邊界條件：(請說明資料來源、內容以及在模擬期間變化情形)
審核結果：□同意使用□不同意使用

原因為：

	表3-8、不使用指定邊界條件之檢附文件

使用其他邊界條件之檢核申請表

1、模擬案例： 

2、是否使用巢狀網格模擬技術：□是□否

3、粗網格是否涵蓋整個台灣：□是□否，請說明_______

4、細網格模擬範圍：(請說明)

5、初始化模擬之邊界條件：(請說明資料來源、內容以及在模擬期間變化情形)

6、粗網格(區域尺度)模擬之邊界條件：(請說明資料來源、內容以及在模擬期間變化情形)
7、細網格(都市尺度)模擬之邊界條件：(請說明資料來源、內容以及在模擬期間變化情形)
審核結果：□同意使用□不同意使用

原因為：

	1、 表次變更，說明邊界條件之設定。

	表2-9、說明初始條件設定之檢附文件

說明初始條件設定之檢核申請表

1、模擬案例： 

2、是否使用巢狀網格模擬技術：□是□否

3、粗網格是否涵蓋整個臺灣：□是□否，請說明_______

4、細網格模擬範圍：(請說明)

5、初始化模擬之初始條件：(請說明資料來源、內容以及在模擬期間變化情形)

6、粗網格(區域尺度)模擬之初始條件：(請說明資料來源、內容以及在模擬期間變化情形)

7、細網格(都市尺度)模擬之初始條件：(請說明資料來源、內容以及在模擬期間變化情形)

審核結果：□同意使用□不同意使用

原因為：


	表3-9、不使用指定初始條件之檢附文件

使用其他初始條件之檢核申請表

1、模擬案例： 

2、是否使用巢狀網格模擬技術：□是□否

3、粗網格是否涵蓋整個台灣：□是□否，請說明_______

4、細網格模擬範圍：(請說明)

5、初始化模擬之初始條件：(請說明資料來源、內容以及在模擬期間變化情形)

6、粗網格(區域尺度)模擬之初始條件：(請說明資料來源、內容以及在模擬期間變化情形)

7、細網格(都市尺度)模擬之初始條件：(請說明資料來源、內容以及在模擬期間變化情形)

審核結果：□同意使用□不同意使用

原因為：


	1、 表次變更，說明初始條件之設定。


10

[image: image13.png][ve|@)xs & [ wiams | v/

ODEEVY DDEEVV PO4GYF POSgPF PD9gvF PO4gvF POAgRY (dgey )RV POMERY [20997F 120497V POAERY & (17 .

12q0y

+ O %sa == maE)
. - To To T =T Tt e
: YT U (AT EY EEOHE T
- LE
00VI0LT  |'bT8PLTE  |*bLOTKHT  ['€TOPOLITL |48019FT  |'9°€TLEIT  |*SISYTTT  |'8K08POOTL | “6LXLE | “ERFile ¥
‘0686657 |'TGYOTST  |'LOTOS'ET  |'S900TOITI 'S9TSTHT  |'S'LSS8ET  [ITIERTT  |*9685T6'611 | 19X LE | “ERfie
QUIPLOT  |°L09TST  |“€ETLI'HT  |'8S9STOITI [0SS9TST  |'€19T0ST  [ISSERTT  |'LTHEES6IL | 6t X0t |"ERFiH %%
d ‘96S6TLT  |°LTOIST  |'P6TLOVT  |'TLSOOSITI |'9L0TSST  |'8°'S6T6vT  |TISEECET  |*SOTSIOOTL | ‘6t X €F | “TET 2 &
‘€6STIST  |'6'LEEOSE  |“LL8THST  |'SHOLSOTTL |'TOPPLOT  |'O°SH6SOT  |“T8YLI'PT  |*bI¥99S0TL | Ot X6t | “EBF o2 IF
‘9C6198T  |TO68LE  |'€STOR'ST  |'9618TTTL |'80TEIET  |b6'0TILO  |'9TSSETT  |'LLYIETGIT | “SS X bE
{ Nwin | gmwin B 1 NNLN | CENLA B Y
L L HEE | W
EEY T
5 TN W R e | oo
5 L B L EE L s
wm SSws  BSEE  XiSks 0 XiE  UEWs BSEE  ¥Bs- 188 BS  RBES WSES  BSE Xy “EE xxowe.n 7@ «mmwm Ta




[image: image14.emf][image: image15.emf][image: image16.emf][image: image17.emf][image: image18.emf] 

[image: image19.emf] 

[image: image20.emf] 

[image: image21.emf] 

[image: image22.emf] 

