附表 行政院環境保護署101年海灘水質監測-第1次監測結果
(採樣日期6月24~25日)

	項目
	採樣日期
	採樣時天候
	潮汐
	大腸桿菌群註2

(菌落數/100毫升)
	腸球菌群註3
(菌落數/100毫升)
	水質
分級

	福隆
	100.06.25
	晴
	退潮
	14
	小於10
	優良

	新金山
	100.06.25
	晴
	退潮
	15
	39
	優良

	崎頂
	100.06.25
	晴
	漲潮
	3287
	52
	不宜親水活動

	通霄
	100.06.25
	晴
	漲潮
	2231
	316
	不宜親水活動

	馬沙溝
	100.06.24
	晴
	漲潮
	345
	38
	優良

	西子灣
	未採樣註6
	--
	--
	--
	--
	--

	旗津
	100.06.24
	晴
	退潮
	212
	37
	優良

	墾丁跳石(南灣休憩區海岸)
	100.06.24
	晴
	退潮
	12
	小於10
	優良

	外澳
	100.06.25
	晴
	漲潮
	小於10
	12
	優良

	磯崎
	100.06.25
	晴
	退潮
	124
	小於10
	優良

	杉原
	100.06.24
	晴
	退潮
	49
	25
	優良

	觀音亭
	100.06.24
	晴
	退潮
	小於10
	小於10
	優良

	后湖
	100.06.25
	晴
	退潮
	187
	小於10
	優良

	塘后
	未採樣註7
	--
	--
	--
	--
	--


註1：水質分級：為兼顧水污染防治相關法令規定並以健康風險評估觀念導向，先以適用於游泳的甲類海域海洋環境品質標準中—大腸桿菌群菌落數為主要判定依據，符合標準者(即大腸桿菌群之菌落數1000 CFU/100mL以下)，再參考世界衛生組織及美國環保署之建議，以腸球菌群為娛樂用水水質分級，如下表： 

	水質分級 
	參考限值（以左、中、右測點水樣幾何平均計算） 

	優良 
	大腸桿菌群≦ 1000 CFU/100mL，且腸球菌群≦ 50 MPN/100mL 

	普通 
	大腸桿菌群≦ 1000 CFU/100mL，且腸球菌群＞ 50 MPN/100mL

	不宜親水活動
	大腸桿菌群＞ 1000 CFU/100mL 


註2：大腸桿菌群單位CFU/100mL，即每100mL水樣之菌落數。
註3：腸球菌群單位MPN/100mL，即每100mL水樣之最大可能菌落數。
註4：監測結果係以左、中、右測值之幾何平均計算。
註5：檢驗方法：NIEA E202.54B水中大腸桿菌群檢測方法
             NIEA E235.51C水中腸球菌檢測方法

註6：西子灣海灘因現場環境施工，無法進入，故取消第一次監測。

註7：馬祖因天候因素影響，機場關閉班機取消，故塘后海灘第一次取消監測。

PAGE  
1

