	我國飲用水中溴酸鹽管制大事紀：

	95年7月1日
	環保署公告飲用水水質標準溴酸鹽管制項目，管制限值 0.010 mg/L(僅限加臭氧消毒之供水系統)。

	96年6月22日
	環檢所公告水中無機氧鹵化物檢測方法－離子層析儀\導電度偵測器\管柱後反應\紫外光/可見光吸收偵測器法（NIEA W 454.50B），將原已公告之方法（NIEA W415.52B），研發改良為更靈敏的方法。

	96年開始
	環檢所抽測飲用水及飲用水處理藥劑中溴酸鹽含量，發現飲用水處理藥劑（次氯酸鈉）中含有高濃度溴酸鹽，可能造成飲用水污染，此研究發現促成環保署公告管制次氯酸鈉中不純物溴酸鹽含量。

	98年12月26日
	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中溴酸鹽管制限值 50 mg/kg，正式施行管制。

	99年1月2日
	環保署擴大實施所有經消毒後飲用水，均須符合飲用水水質標準溴酸鹽管制限值 0.010 mg/L。


新聞小辭典

	溴酸鹽急毒性
	誤食高濃度溴酸鹽之急毒性效應，包括反胃、嘔吐、肚痛、下瀉，接著中樞神經受壓制而呈現愛睏或昏睡症狀，可導致不可回復之腎衰竭、耳聾、甚至死亡。

	溴酸鹽致癌性
	致癌性方面，附屬於世界衛生組織（WHO）的國際癌症研究所（IARC）綜合各方研究，認為雖然沒有適當證據顯示溴酸鹽對人致癌，確有足夠證據顯示溴酸鉀對試驗動物的致癌性，因而被歸類為 Group 2 B （對人類懷疑為致癌）物質。

	世界各國對飲用水中溴酸鹽管制情形
	歐盟（2003）：管制標準0.025 mg/L。

台灣（2006）、美國（2002）、加拿大（2003）、世界衛生組織（2003）、蘇格蘭（2000）、英國（2001）、日本（2003）：管制標準0.01 mg/L。

	離子層析/後管柱反應/紫外光偵測技術
	本技術之方法偵測極限可達 0.0002 mg/L（遠低於法規管制值0.010 mg/L）。

飲用水中溴酸鹽（BrO3－）經離子層析儀分離後，與含 Mo(Ⅵ) 催化劑之碘化鉀酸化溶液混合，BrO3－  與 I－ 於 80 ℃ 反應生成 I3－，使用紫外光/可見光吸收偵測器（UV/VIS absorbance detector）於波長 352 nm 處測其吸收度而定量之。

	溴酸鹽公告之檢測方法
	於96年6月22日環署檢字第0960046607號公告「水中無機氧鹵化物檢測方法－離子層析儀＼導電度偵測器＼管柱後反應＼紫外光／可見光吸收偵測器法（NIEA W454.50B）」檢測方法


[image: image1.jpg]



圖1 離子層析/後管柱反應/紫外光偵測儀

（本儀器建置成本 250 萬元，偵測極限可達 0.0002 mg/L

遠低於法規管制值 0.010 mg/L）
[image: image2.jpg]BAR

Ty

o N ]

s (min)




圖2 飲用水中溴酸鹽層析圖譜

（本樣品溴酸鹽濃度為 0.002 mg/L，即可得非常靈敏的儀器訊號）



















溴酸鹽











1
2

