飲用水水質標準第三條修正條文
行政院環境保護署97年1月2日環署毒字第0960100652號令修正發布第3條
第三條    本標準規定如下：
一、細菌性標準：(總菌落數採樣地點限於有消毒系統之水廠配水管網)

	項目
	最大限值
	單位

	1. 大腸桿菌群 
(Coliform Group)    
	六(多管發酵酵法)
	MPN／一○○毫升

	
	六(濾膜法)
	CFU／一○○毫升

	2. 總菌落數
(Total Bacterial Count)
  
	一○○
	CFU／毫升


二、物理性標準：

	項目
	最大限值
	單位

	1. 臭度
(Odour)
	三
	初嗅數

	2. 濁度
(Turbidity)
	二
	NTU

	3. 色度
(Colour)
	五
	鉑鈷單位


三、化學性標準：

（一）影響健康物質：

	項目
	最大限值
	單位

	1.砷
(Arsenic)
	○‧○一
	毫克／公升

	 2.鉛
 (Lead)
	○‧○五。但自中華民國一○二年十二月二十五日起為○‧○一。
	毫克／公升

	 3.硒
 (Selenium)
	○‧○一
	毫克／公升

	 4.鉻(總鉻) 
  (Total Chromium)
	○‧○五
	毫克／公升

	5.鎘
(Cadmium)
	○‧○○五
	毫克／公升

	 6.鋇
 (Barium)
	二‧○
	毫克／公升

	 7.銻
 (Antimony)
	○‧○一
	毫克／公升

	 8.鎳
 (Nickel)
	○‧一
	毫克／公升

	 9.汞
 (Mercury)
	○‧○○二
	毫克／公升

	 10.氰鹽(以CN-計)
 (Cyanide)
	○‧○五
	毫克／公升

	 11.亞硝酸鹽氮(以氮計)
 (Nitrite-Nitrogen)
	○‧一
	毫克／公升

	            消   毒   副   產   物    
	 12.總三鹵甲烷

(Total  Trihalomethanes)
	○‧○八
	毫克／公升  

	
	 13.溴酸鹽(Bromate)
(僅限加臭氧消毒之供水系統)
	○‧○一。

但自中華民國九十九年一月二日起，所有經消毒後之清水均須符合。颱風天災期間致水源濁度超過500NTU時，為因應供水需求及我國特殊氣候水文環境，溴酸鹽標準在該期間不適用。
	毫克／公升

	
	 14.亞氯酸鹽
  (Chlorite)
 (僅限添加氣態二氧化氯消毒之供水系統)
	一‧○
	毫克／公升

	  揮     發    性     有            
	 15.三氯乙烯
 (Trichloroethene)
	○‧○○五
	毫克／公升

	
	 16.四氯化碳
 ( Carbon tetrachloride)   
	○‧○○五
	毫克／公升

	
	 17.1,1,1-三氯乙烷   (1,1,1-Trichloro-ethane)
	○‧二○
	毫克／公升

	
	 18.1,2-二氯乙烷 (1,2-Dichloroethane)
	○‧○○五
	毫克／公升

	
	 19.氯乙烯
 (Vinyl chloride)
	○‧○○二
	毫克／公升

	  機    物
	 20.苯
 (Benzene)
	○‧○○五
	毫克／公升

	
	 21.對-二氯苯 (1,4-Dichlorobenzene)
	○‧○七五
	毫克／公升

	
	 22.1,1-二氯乙烯 (1,1-Dichloroethene)
	○‧○○七
	毫克／公升

	農    藥

    
	 23.安殺番
 (Endosulfan)
	○‧○○三
	毫克／公升

	
	 24.靈丹
 (Lindane)
	○‧○○○二
	毫克／公升

	
	 25.丁基拉草
 (Butachlor)
	○‧○二

	毫克／公升

	
	 26. 2,4-地
 (2,4-D)
	○‧○七
	毫克／公升

	
	 27.巴拉刈
 (Paraquat)
	○‧○一
	毫克／公升

	
	 28納乃得
 (Methomyl)
	○‧○一
	毫克／公升

	
	 29.加保扶
 (Carbofuran)
	○‧○二
	毫克／公升

	
	 30.滅必蝨
 (Isoprocarb)
	○‧○二
	毫克／公升

	
	 31.達馬松
 (Diazinon)
	○‧○二
	毫克／公升

	
	 32.大利松
 (Diazinon)
	○‧○○五
	毫克／公升

	
	 33.巴拉松
 (Parathion)
	○‧○二
	毫克／公升

	
	 34.一品松
 (EPN)
	○‧○○五
	毫克／公升

	
	 35.亞素靈
 (Monocrotophos)

	○‧○○三
	毫克／公升

	    持    久    性   有    機    污    染    物
	 36.戴奧辛(Dioxin)
  本管制項目濃度係以檢測2,3,7,8-四氯戴奧辛(2,3,7,8-Tetrachlorinated dibenzo-p-dioxin -2,3,7,8-TeCDD)，2,3,7,8-四氯呋喃(2,3,7,8-Tetra chlorinated dibenzofuran,2,3,7,8-TeCDF)及2,3,7,8-氯化之五氯(Penta-)，六氯(Hexa-)，七氯(Hepta-)與八氯(Octa-)戴奧辛及喃呋等共十七項化合物所得濃度，乘以世界衛生組織所訂戴奧辛毒性當量因子（WHO-TEFs）之總和計算之，並以總毒性當量（TEQ）表示。(淨水場周邊5公里範圍內有大型污染源者應每年監測乙次)

	十二。自中華民國九十八年一月二日起施行。
	皮克-世界衛生組織-總毒性當量/公升
（pg-WHO-TEQ/L）



     (二)可能影響健康物質：
	項            目
	最 大 限 值
	單   位

	1.氟鹽(以F-計)
(Fluoride)
	○‧八
	毫克／公升

	　2.硝酸鹽氮(以氮計) (Nitrate-Nitrogen)
	一○‧○
	毫克／公升

	　3.銀
  (Silver)
	○‧○五
	毫克／公升


    (三)影響適飲性物質：
	項            目
	最 大 限 值
	單   位

	1.鐵
(Iron)
	○‧三
	毫克／公升

	2.錳
 (Manganese)
	○‧○五
	毫克／公升

	3.銅(Copper)
	一‧○
	毫克／公升

	4.鋅
  (Zinc)
	五‧○
	毫克／公升

	5.硫酸鹽(以SO4-2計)
(sulfate)
	二五○
	毫克／公升

	6.酚類(以酚計)
(Phenols)
	○‧○○一
	毫克／公升

	7.陰離子界面活性劑
(MBAS)
	○‧五
	毫克／公升

	8.氯鹽(以Cl-計)
(Chloride)
	二五○
	毫克／公升

	 9.氨氮(以氮計)   

 (Ammonia-Nitrogen)
	○‧一
	毫克／公升

	10.總硬度(以CaCO3計)
(Total Hardness as CaCO3 )
	三○○
	毫克／公升

	11.總溶解固體量
(Total Dissolved Solids)
	五○○
	毫克／公升


  (四)有效餘氯限值範圍(僅限加氯消毒之供水系統)：
	項              目
	限 值 範 圍
	單   位

	自由有效餘氯
(Free Residual Chlorine)
	○‧二  ～ 一‧○
	毫克／公升


   (五)氫離子濃度指數(公私場所供公眾飲用之連續供水固定設備處理後之 

    水，不在此限)限值範圍：

	項              目
	限 值 範 圍
	單   位

	氫離子濃度指數
(pH值)
	六‧○  ～ 八‧五
	無單位


PAGE  
1

