附表 行政院環境保護署106年海灘水質監測
第2次監測結果
（採樣日期8月6日~8月7日）
	項目
	採樣日期
	採樣時天候
	潮汐
	大腸桿菌群註2

（菌落數/100毫升）
	腸球菌群註3
（菌落數/100毫升）
	水質
分級

	福隆
	106.08.06
	晴
	漲潮
	2398
	18
	不宜親水活動

	新金山
	106.08.06
	晴
	漲潮
	18
	小於10
	優良

	崎頂
	106.08.07
	晴
	漲潮
	2885
	15
	不宜親水活動

	通霄
	106.08.07
	晴
	漲潮
	106
	小於10
	優良

	馬沙溝
	106.08.06
	晴
	退潮
	小於10
	23
	優良

	西子灣
	106.08.06
	晴
	退潮
	10
	小於10
	優良

	旗津
	未採樣註6 
	--
	--
	--
	--
	--

	墾丁跳石(南灣休憩區海岸)
	106.08.06
	晴
	退潮
	322
	20
	優良

	外澳
	106.08.06
	晴
	漲潮
	16
	小於10
	優良

	杉原
	106.08.06
	晴
	漲潮
	10
	小於10
	優良

	觀音亭
	106.08.06
	晴
	平潮
	小於10
	小於10
	優良


註1：水質分級：為兼顧水污染防治相關法令規定並以健康風險評估觀念導向，先以適用於游泳的甲類海域海洋環境品質標準中—大腸桿菌群菌落數為主要判定依據，符合標準者（即大腸桿菌群之菌落數1000 CFU/100mL以下），再參考世界衛生組織及美國環保署之建議，以腸球菌群為娛樂用水水質分級，如下表：
	水質分級 
	參考限值（以左、中、右測點水樣幾何平均計算） 

	優良 
	大腸桿菌群≦ 1000 CFU/100mL，且腸球菌群≦ 50 MPN/100mL 

	普通 
	大腸桿菌群≦ 1000 CFU/100mL，且腸球菌群＞ 50 MPN/100mL

	不宜親水活動
	大腸桿菌群＞ 1000 CFU/100mL 


註2：大腸桿菌群單位CFU/100mL，即每100mL水樣之菌落數。
註3：腸球菌群單位MPN/100mL，即每100mL水樣之最大可能菌落數。
註4：監測結果係以左、中、右測值之幾何平均計算。
註5：檢驗方法：NIEA E202.55B水中大腸桿菌群檢測方法。
             NIEA E235.51C水中腸球菌檢測方法。
註6：旗津海灘因現場風浪過大，基於安全考量，取消採樣作業。
PAGE  
1

