附表
	行業
	製程
	污染源
	係  數
	估算基礎
	備註

	
	
	
	硫氧化物
(公斤)
	氮氧化物
(公斤)
	原(物)料、燃料或主產品產量
	單位
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	各行業
	鍋爐發電程序
	濕底鍋爐
	一九．Ｏ一七Ｓ
	一七．Ｏ一五
	煤
	公噸
	爐溫高於灰熔點致底灰為熔融狀之鍋爐

	
	
	乾底鍋爐
	一九．Ｏ一七Ｓ
	一Ｏ．八六Ｏ
	煤
	公噸
	爐溫低於灰熔點致底灰為非熔融狀之鍋爐

	
	
	旋風式鍋爐
	一九．Ｏ一七Ｓ
	一六．九一五
	煤
	公噸
	

	
	
	其他鍋爐
	一九．ＯＯＯＳ
	  八．Ｏ二七
	低硫燃油
	公秉
	

	
	
	
	一八．一六二Ｓ
	  八．Ｏ二七
	柴油
	公秉
	

	
	
	
	  Ｏ．ＯＯＯ
	  八．八一一
	天然氣
	千立方公尺
	每小時輸入熱值大於二千五百萬千卡者

	
	
	
	  Ｏ．ＯＯＯ
	  二．二四三
	天然氣 
	千立方公尺
	每小時輸入熱值介於二百五十萬千卡至二千五百萬千卡者

	
	
	
	  Ｏ．ＯＯＯ
	  一．六Ｏ二
	天然氣 
	千立方公尺
	每小時輸入熱值小於二百五十萬千卡者

	
	
	
	一九．五一八Ｓ
	一Ｏ．五Ｏ九
	焦炭
	公噸
	

	
	汽電共生鍋爐程序
	所有鍋爐
	一九．ＯＯＯＳ
	  六．五八九
	低硫燃油
	公秉
	

	
	
	
	一八．一六二Ｓ
	  二．三九六
	柴油
	公秉
	

	
	
	
	一九．Ｏ一七Ｓ
	  七．五Ｏ七
	煤
	公噸
	

	
	
	
	  Ｏ．ＯＯＯ
	  四．四Ｏ六
	天然氣
	千立方公尺
	

	
	
	
	一九．五一八Ｓ
	  七．ＯＯ六
	焦炭
	公噸
	

	
	
	
	  Ｏ．ＯＯＯ
	  Ｏ．六Ｏ一
	蔗渣
	公噸
	

	
	１鍋爐蒸氣產生程序
２熱媒加熱程序

３其他燃燒或氧化程序
	濕底鍋爐
	一九．Ｏ一七Ｓ
	一七．Ｏ一五
	煤
	公噸
	爐溫高於灰熔點至底灰為熔融狀之鍋爐

	
	
	乾底鍋爐
	一九．Ｏ一七Ｓ
	一Ｏ．八六Ｏ
	煤
	公噸
	爐溫低於灰熔點至底灰為非熔融狀之鍋爐

	
	
	旋風式鍋爐
	一九．Ｏ一七Ｓ
	一六．九一五
	煤
	公噸
	

	
	
	移動床鍋爐　　
	一七．五一六Ｓ
	  三．七五三
	煤
	公噸
	

	
	
	燃油鍋爐或燃燒污染源
	一九．ＯＯＯＳ
	  六．五八九
	低硫燃油、鍋爐油、正烷烴類
	公秉
	各行業中使用燃料燃燒或氧化處理之污染源，無適合之係數時，得使用此項排放係數
	

	
	
	
	一八．一六二Ｓ
	  二．三九六
	柴油、煤油、石油腦
	公秉
	
	

	
	
	燃氣鍋爐或燃燒污染源
	  Ｏ．ＯＯＯ
	  八．八一一
	天然氣 
	千立方公尺
	
	每小時輸入熱值大於二千五百萬千卡者

	
	
	
	  Ｏ．ＯＯＯ
	  二．二四三
	天然氣 
	千立方公尺
	
	每小時輸入熱值介於二百五十萬千卡至二千五百萬千卡者

	
	
	
	  Ｏ．ＯＯＯ
	  一．六Ｏ二
	天然氣 
	千立方公尺
	
	每小時輸入熱值小於二百五十萬千卡者

	
	
	其他鍋爐或燃燒污染源
	  Ｏ．一八Ｏ
	  二．二七六
	液化石油氣
	公秉
	
	

	
	
	
	一五．二ＯＯＳ
	  二．二四三
	石油煉製氣
	千立方公尺
	
	

	
	
	
	一Ｏ．八九四Ｓ
	  一．二八二
	煉焦爐氣
	千立方公尺
	
	

	
	
	
	一五．二一九Ｓ
	  Ｏ．三六八
	高爐氣
	千立方公尺
	
	

	
	
	
	一五．二一九Ｓ
	  二．二四三
	製程氣
	千立方公尺
	
	

	
	
	
	  Ｏ．ＯＯＯ
	  Ｏ．六Ｏ一
	蔗渣
	公噸
	
	

	
	
	
	  Ｏ．Ｏ三八
	  Ｏ．七五一
	木材(屑)
	公噸
	
	

	
	
	
	一九．五一八Ｓ
	  七．ＯＯ六
	焦炭
	公噸
	
	

	
	
	以燃燒或氧化處理揮發性有機物之防制設施
	一五．二一九Ｓ
	Ｏ．Ｏ一二
	製程氣
	千立方公尺
	
	1.防制設施操作溫度在900℃以下者。

2.製程氣係指經防制設施導出處之氣體。

3.倘經防制設施導出處之氣體與其他不會產生硫氧化物、氮氧化物之設施所導出氣體，有合流情形者，應依個別設施實際排放流量或設計處理流量，換算經防制設施導出處之氣體流量。

	
	發電設施
	渦輪式發電設施
	一八．一六二Ｓ
	一一．七Ｏ四
	柴油、煤油
	公秉
	

	
	
	
	  Ｏ．ＯＯＯ
	  七．四Ｏ一
	天然氣
	千立方公尺
	

	
	
	
	一九．ＯＯＯＳ
	  六．五八九
	低硫燃油
	公秉
	

	
	
	往復式發電設施
	一八．一六二Ｓ
	七二．三五九
	柴油、煤油
	公秉
	

	
	
	
	一九．ＯＯＯＳ
	四Ｏ．七三六
	低硫燃油
	公秉
	

	
	
	
	  Ｏ．ＯＯＯ
	四五．四九七
	天然氣
	千立方公尺
	

	
	
	
	  一．二七二Ｓ
	二四．五五九
	汽油
	公秉
	














1

