玻璃業氮氧化物排放標準修正草案總說明

「玻璃業氮氧化物排放標準」（以下簡稱本標準）自八十二年十二月二十四日發布施行後，除為配合空氣污染防制法（以下簡稱本法）修正而於八十八年三月十七日修正第一條之法令依據外，排放標準限值並未修正。基於考量細懸浮微粒及其前驅物排放對於民眾健康造成之影響，為進一步改善國內空氣品質，明確化本標準之適用對象，除氮氧化物為主要管制污染源外，亦應管制新設及既存熔融爐之粒狀污染物及硫氧化物，並針對不同玻璃產品之玻璃熔融爐訂定不同之排放標準。爰參考國外管制標準、國內排放現況、可行控制技術及成本效益分析，擬具本標準修正草案，並將名稱修正為「玻璃業空氣污染物排放標準」，其修正要點如下：

- 玻璃業屬本法規範之固定污染源，其排放空氣污染物應符合固定污染源空氣污染物排放標準之規定，本標準未規定事項自適用之，無須另行規定，爰刪除現行條文第二條。

- 增訂適用對象說明，將現行條文附表規定之污染源種類，移列至修正條文第三條，以資明確。(修正條文第二條)

- 增訂新設熔融爐、既存熔融爐、熔融爐冷修、純氧助燃、富氧分段燃燒及計算公式符號等定義，明確本標準適用對象及後續條文之引用。(修正條文第三條)

- 統一現行標準附表所列排氣含氧量校正基準值為百分之十五，並增列排放標準計算公式，以利後續直轄市、縣(市)主管機關執法之判定。(修正條文第五條)

- 增訂二以上既存熔融爐合由同一排放管道排放空氣污染物，具任一既存熔融爐屬純氧助燃者，其氮氧化物排放適用純氧助燃排放標準之規定。 (修正條文第六條)

- 增訂粒狀污染物與硫氧化物排放標準濃度限值，並自發布日起生效，其中，新設熔融爐粒狀污染物為二十五mg/Nm3、硫氧化物為六十ppm；既存熔融爐為五十mg/Nm3、硫氧化物為一百ppm，於發布日生效。(修正條文第四條附表)

- 參考國外管制標準，玻璃業氮氧化物排放標準不分污染源類別，改以單一標準管制並分階段加嚴，給予業者合理緩衝期。其中，新設熔融爐採空氣助燃者，氮氧化物排放標準限值為一百八十ppm（發布日）；既存熔融爐自發布日起適用氮氧化物排放標準限值為三百ppm；一百零八年一月一日前既存熔融爐冷修或一百零八年一月一日(含)後之既存熔融爐適用氮氧化物排放標準限值加嚴至一百八十 ppm。(修正條文第四條附表)

- 增訂熔融爐採電力、純氧助燃、富氧分段燃燒者，適用之氮氧化物排放標準規定，新設熔融爐生產每公噸熔融玻璃之排放量限值為三公斤（發布日）；既存熔融爐自發布日起生產每公噸熔融玻璃之排放量限值為六公斤；一百零五年一月一日起設置之熔融爐生產每公噸熔融玻璃之排放量限值加嚴為三公斤。(修正條文第四條附表)

玻璃業氮氧化物排放標準修正草案條文對照表

| 修正名稱 | 現行名稱 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 玻璃業空氣污染物排放標準 | 玻璃業氮氧化物排放標準 | 增訂新設及既存熔融爐粒狀污染物及硫氧化物排放標準，修正標準名稱為「玻璃業空氣污染排放標準」。 |
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| 第一條 本標準依空氣污染防制法第二十條第二項規定訂定之。 | 第一條 本標準依空氣污染防制法第二十條第二項規定訂定之。 | 本條未修正。 |
|  | 第二條 本標準未規定事項適用其他相關之規定。 | 一、本條刪除。 二、玻璃業屬本法規範之固定污染源，其排放空氣污染物應符合固定污染源空氣污染物排放標準之規定，未規定事項自適用之，無須另行規定，爰以刪除。 |
| 第二條 本標準適用對象為平板玻璃、玻璃纖維、容器玻璃、玻璃基板、影像管、光學、色版、燈罩、電器用玻璃、水玻璃、玻璃釉料及其他玻璃製造用熔融爐。 |  | 一、本條新增。 二、現行標準附表中所列污染源移列本條規定，另新增水玻璃、玻璃釉料製造用熔融爐，以符實際現況。 |
| 第三條 本標準用詞及符號如下： 一、新設熔融爐：指自中華民國○年○月○日起設立之熔融爐。 二、既存熔融爐：指中華民國○年○月○日前已完成建造、建造中、完成工程招標程序或未經招標程序已訂立工程施作契約之熔融爐。但既存熔融爐符合固定污染源設置與操作許可證管理辦法第三條規定之變更條件者，以新設熔融爐論。 三、熔融爐冷修：指關閉燃料進料裝置，使熔融爐逐步降溫冷卻後，更換製程設備及耐火磚之期間，但因緊急狀況而停止操作之期間或保養過程更換部分耐火磚等情況不適用之。 四、純氧助燃：指助燃氣體含氧量大於或等於百分之九十之燃燒方式。 五、富氧分段燃燒：指降低熔融爐內第一階段燃燒進氣量，並在熔融爐後端通入富氧空氣，完成第二階段完全燃燒之分段燃燒方式。 六、C：經校正或不需校正之污染物排放濃度，單位為ppm或mg /Nm3。 七、Cs：依照測定方法測得之污染物排放濃度，單位為ppm或mg /Nm3。 八、Os：排氣中含氧百分率之實測值，單位為％，如超過百分之二十，則以百分之二十計算之。 九、EF：熔融爐生產每公噸熔融玻璃量之氮氧化物排放量，單位為公斤/公噸(kg/ton)，熔融玻璃量係為由熔融爐生產之熔融量。 十、Eh：檢測期間之氮氧化物排放量，單位為公斤/小時(kg/hr)。 十一、AS：檢測期間之熔融爐生產熔融玻璃量，單位為公噸/小時(ton/hr)。 |  | 一、本條新增。 二、現行標準第四條所列新設污染源及既存污染源之名詞定義移列本項規定，並新增既存污染源符合變更條件時，則屬新設污染源，以臻明確。 三、新增熔融爐冷修之名詞定義，明確熔融爐冷修需同時具有停止運轉及更換耐火磚等條件。 四、新增純氧助燃及富氧分段燃燒等純氧技術之名詞定義，純氧助燃為指投入熔融爐之助燃氣體中至少有百分之九十以上含氧量；而富氧分段燃燒考量不同形式之熔融爐之操作參數不一，故採以操作行為規範，第一階段為減少氮氣投入，第二階段為投入富氧空氣，使燃氣完全燃燒，以降低氮氧化物排放。 五、新增本標準單位及計算公式之符號定義，以利本標準後續條文之引用。 六、使用電力、純氧助燃及富氧分段燃燒技術之適用標準採熔融玻璃量為估算基礎，其定義與我國空污費徵收方式一致，減少業者行政負荷，以利執行。 |
| 第四條 玻璃業空氣污染物排放標準規定值如附表。 | 第三條 本標準規定值如附表。 | 一、條次變更。 二、配合附表名稱，修正文字，以茲明確。 |
|  | 第四條 七十九年二月十九日以前設立之污染源適用附表標準(一)，七十九年二月二十日以後設立之污染源適用附表標準(二)。 | 一、本條刪除。 二、以標準發布日區分新污染源及既存污染源，相關定義移列第二條規定。 |
|  | 第五條 本標準污染物之測定依附表及中央主管機關增修訂公告之方法。 | 一、本條刪除。 二、各項污染物採樣及測定方法，依本法第四十四條規定應依中央主管機關訂定之檢驗測定方法辦理，無須另行規定，爰予刪除。 |
| 第五條 本標準各種污染物之濃度計算均以凱氏溫度二百七十三度及一大氣壓下未經稀釋之乾燥排氣體積為計算基準，並以排氣含氧量百分之十五為參考基準。使用電力、純氧助燃及富氧分段燃燒者，以未經稀釋之排氣含氧實測值為參考基準。空氣污染物濃度依下列計算式校正之： C=21-1521-Os∙CS 排氣中之含氧百分率大於百分之二十，則以百分之二十計。 使用電力、純氧助燃及富氧分段燃燒技術者，氮氧化物排放標準依下列公式計算之： EF=EhAs |  | 一、本條新增。 二、現行附表氧氣百分率參考基準移列至本條中規定，並參考我國固定污染源最佳可行控制技術附表所列玻璃製品製造程序之含氧率校正規定，爰統一修訂為百分之十五。 三、新增空氣污染物濃度不需以含氧校正為參考基準之條件，考量並非以引進大量空氣稀釋所排放空氣污染物濃度之情況，如使用電力之非燃燒過程、採純氧助燃或富氧分段燃燒之燃燒過程必然大於現行標準之含氧校正參考基準。 四、新增使用電力、純氧助燃及富氧分段燃燒技術之氮氧化物排放標準計算公式，以茲明確。 |
| 第六條 二以上既存熔融爐合由同一排放管道排放空氣污染物，具任一既存熔融爐屬純氧助燃者，其氮氧化物排放適用純氧助燃之排放標準。 |  | 一、本條新增。 二、新增既存熔融爐採純氧助燃時之適用標準限值規定；該管道併入新設熔融爐廢氣時，則不適用本條規定。 |
| 第七條 本標準除另訂施行日期者外，自發布日施行。 | 第六條 本標準自發布日施行。 | 一、條次變更。 二、本標準既存污染源訂定改善之施行期限，新增另訂標準施行日期規定。 |

| 修正名稱 | 現行名稱 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 附表：玻璃業空氣污染物排放標準 | 附表：玻璃業氮氧化物排放標準 | 附表名稱修正為玻璃業空氣污染物排放標準 |
| 修正規定 | 現行規定 | 說明 |
| 空氣污染物; 排放標準; 施行日期; 備註. 粒狀污染物; 新設熔融爐; 25 mg/Nm3; 發布日. 既存熔融爐; 50 mg/Nm3; 發布日. 硫氧化物; 新設熔融爐; 60 ppm; 發布日. 既存熔融爐; 100 ppm; 發布日. 氮氧化物; 空氣助燃; 新設熔融爐; 180 ppm; 發布日. 既存熔融爐; 300 ppm; 發布日. 180 ppm; 中華民國一百零八年一月一日; 1一百零八年一月一日前既存熔融爐冷修者適用本標準。 2一百零八年一月一日起既存熔融爐適用本標準。. 使用電力、純氧助燃及富氧分段燃燒; 新設熔融爐; 每公噸熔融玻璃排放量3公斤; 發布日. 既存熔融爐; 每公噸熔融玻璃排放量6公斤; 發布日. 每公噸熔融玻璃排放量3公斤; 中華民國一百零五年一月一日. | 污 染 源; 排 氣 含氧量（％）; 氮氧化物 排放標準 （ppm）; 測定方法. (一); (二). 平板（透明）玻璃 、玻璃纖維製造用熔融爐; 一五; 四○○; 三六○; 依左列方法之一： １、行政院環境保護署公告之排氣中總氮氧化物檢驗法。 ２、參照日本JIS K0104。 ３、自動連續測定儀參照日本JIS B7982。. 影像管、光學、色 板、燈罩、電器用 玻璃製造用熔融爐; 一六; 九○○; 八○○. 其他玻璃製造用熔融爐; 一五; 五○○; 四五○. | - 現行標準附表所列污染源移列第二條規範，並參考國外管制方式及國內排放現況，不分污染源類別管制。 - 依行業別排放特性，增列粒狀污染物及硫氧化物排放標準。 - 增列電力、純氧助燃及富氧分段燃燒適用之NOx標準限值，鼓勵排放量減量及節能減碳。 - 考量熔融爐特性及改善期程，分為新設及既存適用之排放標準，並分年度加嚴，降低業者影響衝擊。 - 基於既存熔融爐冷修後已完成爐體改善，增列冷修後之適用標準。 - 含氧基準移列本標準第五條加以規範。 - 依空氣污染防制法第四十四條規定，應由中央主管機關訂定之標準檢測方法辦理，現行規定「測定方法」予以刪除。 |