環保署預告化工業放流水標準草案新聞稿附件

附表一 化工業放流水標準管制項目及限值（草案）

| 管制項目 |  | 限值(mg/L) | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 |  | 10 | 適用水源水質水量保護區內事業。 |
|  |  | 20 | 適用水源水質水量保護區外新設事業，自發布日施行。 |
|  |  | 20 | 適用水源水質水量保護區外非高含氮既設事業，自103年7月1日施行，提削減計畫延後至105年1月1日施行。 |
|  |  | 150 | 適用水源水質水量保護區外高含氮既設事業，自105年12月31日施行。 |
|  |  | 60 | 適用水源水質水量保護區外高含氮既設事業，自107年12月31日施行。 |
| 有機物 | 苯 | 0.05 | 1. 自103年7月1日起施行。 2. 基本化學原料製造業、合成樹脂、塑膠及橡膠製造業、其他化學材料製造業、塗料、染料及顏料製造業、化妝品製造業、其他化學製品製造業等業別之1,2-二氯乙烷和氯乙烯，得提出放流水污染物削減管理計畫，經核定並依計畫內容執行者，其管制自105年7月1日施行。 |
|  | 乙苯 | 0.4 |  |
|  | 三氯甲烷 | 0.6 |  |
|  | 二氯甲烷 | 0.2 |  |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 0.1 |  |
|  | 氯乙烯 | 0.1 |  |
|  | 三氯乙烯 | 0.3 |  |
|  | 硝基苯 | 0.4 |  |
|  | DEHP | 0.2 |  |
|  | DMP | 0.2 |  |
|  | DBP | 0.4 |  |
|  | BBP | 0.4 |  |
|  | DEP | 0.4 |  |
|  | DNOP | 0.6 |  |
| 重金屬 | 鋇 | 2 |  |
|  | 鈷 | 1 |  |
| 其他 |  | 限值與現行放流水標準同 | 自發布日施行。 |
| 合計 |  |  | 49項 |