公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源修正草案公告對照表

| 修正公告 | 現行公告 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 主旨：修正「公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源」，並自即日生效。 | 主旨：公告公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源。 | 修正主旨文字。配合現行法制作業體例，增列公告實施日期。 |
| 依據：空氣污染防制法第二十二條第一項。 | 依據：空氣污染防制法第二十二條第一項。 | 未修正。 |
| 公告事項： 一、公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源，如附表。 | 公告事項： 一、公告公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源，如附件，並自九十二年十二月五日實施。 | 將公告實施日期移列至主旨段，並修正附表內容。 |
|  | 二、本署九十一年七月十七日環署空字第○九一○○四八二七九號公告、九十一年八月十五日環署空字第○九一○○五六二七九號公告、九十一年八月十五日環署空字第○九一○○五六二七九C號公告及九十二年三月二十七日環署空字第○九二○○二二○九六號公告，自九十二年十二月五日起停止適用。 | - 本項刪除。 - 配合現行法制作業體例，爰予刪除。 |
| 二、本次公告應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源，各批次原公告日前已設立者，應依各批次原公告應完成連續自動監測設施設置及與主管機關連線之期限辦理；各批次原公告日後新設者，應自原公告日起依規定辦理。各批次原公告日期，如下： (一)第一批公私場所應設置連續自動監測設施之固定污染源公告日期為：八十二年十月十六日。 (二)第一批公私場所應與主管機關連線之固定污染源公告日期為：九十一年二月十九日。 (三)第二批公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源公告日期為：九十一年七月十七日。 (四)第三批公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源公告日期為：九十二年三月二十七日。 |  | - 本項新增。 - 現行公告附件第二項所列第一批至第三批固定污染源之原公告日期移列本項予以規定。 |

公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源公告事項附表修正草案公告對照表

| 修正名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 現行名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附件：公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 本項刪除。 - 配合修正公告事項第一項刪除之。 |
| 修正規定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 現行規定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 說明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一、公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源，如附表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 本項刪除。 - 本項已於修正公告事項第一項予以明定，爰予刪除。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二、本次公告應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源，各批次原公告日前已設立者，應依各批次原公告應完成連續自動監測設施設置及與主管機關連線之期限辦理；各批次原公告日後新設者，應自原公告日起依規定辦理。各批次原公告日期，如下： （一）第一批公私場所應設置連續自動監測設施之固定污染源公告日期為：八十二年十月十六日。 （二）第一批公私場所應與主管機關連線之固定污染源公告日期為：九十一年二月十九日。 （三）第二批公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源公告日期為：九十一年七月十七日。 （四）第三批公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源公告日期為：九十二年三月二十七日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 本項刪除。 - 本項已移列至修正公告事項第二項予以明定，爰予刪除。 |
| 附表：各批次公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附表：各批次公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未修正。 |
| 修正規定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 現行規定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 說明 |
| 批次 | 行業別 | 製 程 | 固定污染源 | 條 件 說 明 | 應 監 測 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批次 | 行業別 | 製 程 | 固定污染源 | 條 件 說 明 | 應 監 測 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不透光率 | 二氧化硫 | 總還原硫 | 氮氧化物 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氧 氣 | 排放流率 | 其他 |  |  |  |  |  | 不透光率 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氧氣 | 排放流率 |  |
| 一 | 各行業 | 同一公私場所所屬公用設施具有下列程序之一者屬之： 一、鍋爐發電程序 二、氣渦輪發電程序 三、引擎發電程序 四、鍋爐蒸氣產生程序 五、熱媒加熱程序 | 使用固體或液體燃料之鍋爐、非交通用氣渦輪機及非交通用發電引擎 | 符合下列條件之一者： 一、屬同一排放口，且固定污染源操作許可證核定總輸入熱值一億仟卡／小時(含)以上者。 二、屬同一排放口，且固定污染源操作許可證核定總蒸氣蒸發量一百三十公噸／小時(含)以上者。 | ● | ● |  | ● |  |  | ● | ● |  | 一 | 各行業 | 同一公私場所所屬公用設施具有下列程序之一者屬之： 一、鍋爐發電程序 二、氣渦輪發電程序 三、引擎發電程序 四、鍋爐蒸氣產生程序 五、熱媒加熱程序 | 使用固體或液體燃料之鍋爐、非交通用氣渦輪機及非交通用發電引擎 | 符合下列條件之一者： 一、屬同一排放口，且固定污染源操作許可證核定總輸入熱值一億仟卡／小時(含)以上者。 二、屬同一排放口，且固定污染源操作許可證核定總蒸氣蒸發量一百三十公噸／小時(含)以上者。 | ● | ● | ● |  |  | ● | ● | 未修正。 |
|  |  |  | 使用氣體燃料之鍋爐、非交通用氣渦輪機及非交通用發電引擎 |  |  |  |  | ● |  |  | ● | ● |  |  |  |  | 使用氣體燃料之鍋爐、非交通用氣渦輪機及非交通用發電引擎 |  |  |  | ● |  |  | ● | ● |  |
| 一 | 水泥製造業 | 水泥製造程序 | 旋窯預熱機及生料磨 | 所有此類設備 | ● |  |  | ● |  |  | ● | ● |  | 一 | 水泥製造業 | 水泥製造程序 | 旋窯預熱機及生料磨 | 所有此類設備 | ● |  | ● |  |  | ● | ● | 未修正。 |
|  |  |  | 熟料冷卻機 | 所有此類設備 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 熟料冷卻機 | 所有此類設備 | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 鋼鐵冶煉業 | 電弧爐煉鋼程序 | 電弧爐 | 除空氣污染防制設備下游無排放管道外之所有此類設備 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | 一 | 鋼鐵冶煉業 | 電弧爐煉鋼程序 | 電弧爐 | 除空氣污染防制設備下游無排放管道外之所有此類設備 | ● |  |  |  |  |  |  | 未修正。 |
| 二 | 各行業 | 廢棄物焚化程序 | 一般及事業廢棄物焚化爐 | 固定污染源操作許可證核定之處理量每小時十公噸(含)以上者。 | ● |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | 二 | 各行業 | 廢棄物焚化程序 | 一般及事業廢棄物焚化爐 | 固定污染源操作許可證核定之處理量每小時十公噸(含)以上者。 | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | 未修正。 |
| 三 | 各行業 | 同一公私場所所屬公用設施具有下列程序之一者屬之： 一、鍋爐發電程序 二、氣渦輪發電程序 三、引擎發電程序 四、鍋爐蒸氣產生程序 五、熱媒加熱程序 六、其他加熱程序 | 使用固體或液體燃料之鍋爐(不含回收鍋爐)、非交通用氣渦輪機及非交通用發電引擎 | 符合下列條件之一者： 一、屬同一排放口，且固定污染源操作許可證核定總輸入熱值六千一百五十萬仟卡／小時(含)以上，未滿一億仟卡／小時者。 二、屬同一排放口，且固定污染源操作許可證核定總蒸氣蒸發量八十公噸／小時(含)以上，未滿一百三十公噸／小時者。 | ● | ● |  | ● |  |  | ● | ● |  | 三 | 各行業 | 同一公私場所所屬公用設施具有下列程序之一者屬之： 一、鍋爐發電程序 二、氣渦輪發電程序 三、引擎發電程序 四、鍋爐蒸氣產生程序 五、熱媒加熱程序 六、其他加熱程序 | 使用固體或液體燃料之鍋爐(不含回收鍋爐)、非交通用氣渦輪機及非交通用發電引擎 | 符合下列條件之一者： 一、屬同一排放口，且固定污染源操作許可證核定總輸入熱值六千一百五十萬仟卡／小時(含)以上，未滿一億仟卡／小時者。 二、屬同一排放口，且固定污染源操作許可證核定總蒸氣蒸發量八十公噸／小時(含)以上，未滿一百三十公噸／小時者。 | ● | ● | ● |  |  | ● | ● | 未修正。 |
|  |  |  | 使用氣體燃料之鍋爐(不含回收鍋爐)、非交通用氣渦輪機及非交通用發電引擎 |  |  |  |  | ● |  |  | ● | ● |  |  |  |  | 使用氣體燃料之鍋爐(不含回收鍋爐)、非交通用氣渦輪機及非交通用發電引擎 |  |  |  | ● |  |  | ● | ● |  |
| 三 | 石油煉製及石油化工製造業 | 石油化學製造程序 | 以固體或液體燃料為主之加熱爐及裂解爐 | 屬同一排放口，且固定污染源操作許可證核定總輸入熱值六千一百五十萬仟卡／小時(含)以上者。 | ● | ● |  | ● |  |  | ● | ● |  | 三 | 石油煉製及石油化工製造業 | 石油化學製造程序 | 以固體或液體燃料為主之加熱爐及裂解爐 | 屬同一排放口，且固定污染源操作許可證核定總輸入熱值六千一百五十萬仟卡／小時(含)以上者。 | ● | ● | ● |  |  | ● | ● | 未修正。 |
|  |  |  | 以氣體燃料為主，且固定污染源操作許可證核定混燒比例達六十％(含)以上之加熱爐及裂解爐 | 屬同一排放口，且固定污染源操作許可證核定總輸入熱值在一億仟卡／小時(含)以上者。 |  |  |  | ● |  |  | ● | ● |  |  |  |  | 以氣體燃料為主，且固定污染源操作許可證核定混燒比例達六十％(含)以上之加熱爐及裂解爐 | 屬同一排放口，且固定污染源操作許可證核定總輸入熱值在一億仟卡／小時(含)以上者。 |  |  | ● |  |  | ● | ● |  |
| 三 | 鋼鐵冶煉業 | 鐵礦初級熔煉之煉焦程序 | 煉焦爐 | 所有此類設備 | ● | ● |  | ● |  |  | ● | ● |  | 三 | 鋼鐵冶煉業 | 鐵礦初級熔煉之煉焦程序 | 煉焦爐 | 所有此類設備 | ● | ● | ● |  |  | ● | ● | 未修正。 |
|  |  | 鐵礦初級熔煉之燒結程序 | 燒結爐 | 所有此類設備 | ● | ● |  | ● |  |  | ● | ● |  |  |  | 鐵礦初級熔煉之燒結程序 | 燒結爐 | 所有此類設備 | ● | ● | ● |  |  | ● | ● |  |
| 四 | 紙漿製造業 | 紙漿製造程序 | 回收鍋爐 | 所有此類設備 | ● |  | ● |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 本項新增。 - 增訂紙漿製造程序之回收鍋爐與石灰窯者為管制對象。 |
|  |  |  | 石灰窯 | 所有此類設備 |  |  | ● |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 各行業 | 廢棄物焚化程序 | 一般及事業廢棄物焚化爐 | 固定污染源操作許可證核定之處理量每小時四公噸以上，未滿十公噸者。 | ● |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 本項新增。 - 增訂固定污染源操作許可證核定之處理量每小時四公噸以上，未滿十公噸之一般及事業廢棄物焚化爐為管制對象。 |
| 四 | 各行業 | 各程序 | 各污染源 | 依據環境影響評估法審查通過之書件所載內容及審查結論載明應設置連續自動監測設施者 | 依據環境影響評估法審查通過之書件所載內容及審查結論載明應設置連續自動監測設施之監測項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 本項新增。 - 增訂依據環境影響評估法審查通過之書件所載內容及審查結論載明應設置連續自動監測設施者為管制對象，並增列「其他」為應監測項目。 |