指定事業及應揭露之污染物項目草案總說明

依水污染防治法第十四條第一項規定，指定事業應於申請、變更水污染防治措施計畫、排放許可證或簡易排放許可文件時，應揭露廢（污）水可能含有之污染物及其濃度與排放量。

依事業製程使用之特定化學品特性，及廢（污）水對人體健康有明確影響性之污染物，指定事業包括製程運作大量化學原料的石油化學業和化工業，以及製程原物料更新速度快的光電材料及元件製造業和晶圓製造及半導體製造業等四個業別，其水污染防治措施計畫或許可證（文件）之核准排放水量（或核准納管水量）每日達一萬立方公尺以上者；應揭露污染物項目包含國際癌症研究中心(International Agency for Research on Cancer, IARC)致癌性第一類物質及勞動部優先管理的化學品屬致癌物質第一級、生殖細胞致突變性物質第一級或生殖毒性物質第一級（carcinogenic, mutagenic or toxic for-reproduction，簡稱CMR）計一百二十九種，納入應揭露之污染物清單以妥善維護水體環境品質。爰擬具「指定事業及應揭露之污染物項目」草案（以下簡稱本公告），要點如下：

- 指定公告事業規定及排除對象。（公告事項一）

- 應揭露之污染物清單及辦理時程。（公告事項二）

- 應揭露之污染物檢驗方法之依據。（公告事項三）

- 危害人體健康之認定基準。（公告事項四）

指定事業及應揭露之污染物項目草案

| 公 告 | 說 明 |
| --- | --- |
| 主旨：公告「指定事業及應揭露之污染物項目」，並自即日生效。 | 本公告之公告名稱及生效日期。 |
| 依據：水污染防治法第十四條之一第一項。 | 本公告之法源依據。 |
| 公告事項： 一、指定事業係指水污染防治措施計畫或許可證(文件)之核准排放水量(或核准納管水量)每日達一萬立方公尺以上之化工業、石油化學業、晶圓製造及半導體製造業、光電材料及元件製造業。但不包括下列製程之事業： （一）製程僅生產肥料、僅運作石灰或煤製品製造之化工業。 （二） 製程僅生產天然氣之石油化學業。 （三） 製程僅運作研磨、切割、測試或封裝之晶圓製造及半導體製造業，或光電材料及元件製造業。 | 明定指定公告事業，並排除製程或者使用原物料較為單純之對象。 |
| 二、前項事業運作或變更運作之原物料屬附表所列之化學品，於申請或變更水污染防治措施計畫或許可證（文件）時，應揭露排放廢（污）水或納管事業廢(污)水排入工業區專用污水下水道系統之污染物濃度與排放量。 | 明定應揭露之污染物為對經IARC或勞動部認定對人體具致癌性、生殖細胞致突變性或生殖毒性之物質，且屬事業製程可能使用者，計一百二十九種。 |
| 三、前項應揭露之污染物依附表檢驗方法辦理，有本署環境檢驗所標準檢測方法者，優先依標準檢測方法。 未依附表一所列檢驗方法檢測者，應報請本署同意後辦理，如屬方法編號變更者，不在此限。 | 明定應揭露之污染物檢驗方法之依據。 |
| 四、第一項事業排放之廢（污）水或廢（污）水排入工業區專用污水下水道系統應揭露之污染物，含有放流水標準管制以外之污染物項目，其排放（入）量達附表二所定基準者，應提出風險評估與管理報告。 | 明定放流水污染物排放（入）量需提出風險評估與管理報告之基準值。 |

| 附表一 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規定 |  |  |  |  |  |  | 說明 |
| 編號 | CAS NO | 英文名稱 | 中文名稱 | 說明 | 檢測項目 | 檢測方法 | 明定公告事項二應揭露之化學品。 |
| 1 | 92-67-1 | 4-Aminobiphenyl | 4-氨基聯苯 | 屬IARC致癌性第一類物質 | 4-氨基聯苯 | 水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法(NIEA W801.52B) 半揮發性有機物檢測方法─毛細管柱氣相層析質譜儀法(NIEA M731.01C) |  |
| 2 | 7440-38-2 | Arsenic and inorganic arsenic compounds | 砷及無機砷化合物 | 屬IARC致癌性第一類物質 | 砷及無機砷化合物 | 水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (NIEA W434.54B) 水中砷檢測方法－批次式氫化物原子吸收光譜法 (NIEA W435.53B) 水中亞砷酸鹽、砷酸鹽及總無機砷檢測方法－二乙基二硫代氨基甲酸銀比色法 (NIEA W310.51A) 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 3 | 71-43-2 | Benzene | 苯 | 屬IARC致癌性第一類物質 | 苯 | 水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785.55B) |  |
| 4 | 92-87-5 | Benzidine | 聯苯胺 | 屬IARC致癌性第一類物質 | 聯苯胺 | 水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法 (NIEA W801.52B) |  |
| 5 | 50-32-8 | Benzo[a]pyrene | 苯并芘 | 屬IARC致癌性第一類物質 | 苯并芘 | 半揮發性有機物檢測方法─毛細管柱氣相層析質譜儀法 (NIEA M731.01C) |  |
| 6 | 7440-41-7 | Beryllium and beryllium compounds | 鈹及鈹金屬化合物 | 屬IARC致癌性第一類物質 | 鈹 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 7 | 542-88-1 | Bis(chloromethyl)ether; chloromethyl methyl ether (technical-grade) | 二氯甲醚 | 屬IARC致癌性第一類物質 | 二氯甲醚 | 可參考文獻以US EPA 8270D方法使用GC/MS分析 |  |
| 8 | 107-30-2 |  | 氯二甲醚 | 屬IARC致癌性第一類物質 | 氯二甲醚 | 可參考文獻以US EPA 8270D方法使用GC/MS分析 |  |
| 9 | 106-99-0 | 1,3-Butadiene | 1,3丁二烯 | 屬IARC致癌性第一類物質 | 1,3丁二烯 | 水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785.55B) |  |
| 10 | 7440-43-9 | Cadmium and cadmium compounds | 鎘及鎘金屬化合物 | 屬IARC致癌性第一類物質 | 鎘 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 11 | 18540-29-9 | Chromium (VI) compounds | 六價鉻及其化合物 | 屬IARC致癌性第一類物質 | 六價鉻 | 水中六價鉻檢測方法－離子層析法 (NIEA W342.50C) 水中六價鉻檢測方法－APDC螯合MIBK萃取原子吸收光譜法 (NIEA W321.51A) 水中六價鉻檢測方法－比色法 (NIEA W320.52A) |  |
| 12 | 78-87-5 | 1,2-Dichloropropane | 1,2-二氯丙烷 | 屬IARC致癌性第一類物質 | 1,2-二氯丙烷 | 水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法NIEA W785.55B |  |
| 13 | 1464-53-5 | 1,2:3,4-Diepoxybutane | 雙環氧化丁二烯 | 屬IARC致癌性第一類物質 | 雙環氧化丁二烯 | USEPA Method 5035A |  |
| 14 | 75-21-8 | Ethylene oxide | 環氧乙烷 | 屬IARC致癌性第一類物質 | 環氧乙烷 | 土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法(NIEA M711.02C) |  |
| 15 | 50-00-0 | Formaldehyde | 甲醛 | 屬IARC致癌性第一類物質 | 甲醛 | 水中甲醛、乙醛和丙醛檢測方法－液相層析儀／紫外光偵測器法 (NIEA W782.50B) |  |
| 16 | 1303-00-0 | Gallium arsenide | 砷化鎵 | 屬IARC致癌性第一類物質 | 鎵 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 17 | 101-14-4 | 4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline) (MOCA) | 3,3-二氯-4,4-二胺基苯化甲烷 | 屬IARC致癌性第一類物質 | 3,3-二氯-4,4-二胺基苯化甲烷 | 水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法(NIEA W801.52B) 半揮發性有機物檢測方法─毛細管柱氣相層析質譜儀法(NIEA M731.01C) |  |
| 18 | 91-59-8 | 2-Naphthylamine | 2-萘胺 | 屬IARC致癌性第一類物質 | 2-萘胺 | 水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法(NIEA W801.52B) 半揮發性有機物檢測方法─毛細管柱氣相層析質譜儀法(NIEA M731.01C) |  |
| 19 | - | Nickel compounds | 鎳金屬化合物 | 屬IARC致癌性第一類物質 | 鎳 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 20 | - | Nickel refining | 鎳金屬化合物 | 屬IARC致癌性第一類物質 | 鎳 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 21 | 57465-28-8 | 3,4,5,3' ,4'-Pentachlorobiphenyl (PCB-126) | 多氯聯苯-126 | 屬IARC致癌性第一類物質 | 多氯聯苯-126 | 戴奧辛類多氯聯苯檢測方法－氣相層析／高解析質譜法 (NIEA M803.00B) USEPA Method 505 |  |
| 22 | 57117-31-4 | 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran | 2,3,4,7,8-五氯二苯駢呋喃 | 屬IARC致癌性第一類物質 | 2,3,4,7,8-五氯二苯駢呋喃 | 戴奧辛及呋喃檢測方法－同位素標幟稀釋氣相層析／高解析質譜法（NIEA M801.13B） |  |
| 23 | 7440-7-5 | Plutonium | 鈽 | 屬IARC致癌性第一類物質 | 鈽 | USEPA Method 0911 |  |
| 24 | 1336-36-3 | Polychlorinated biphenyls | 多氯聯苯 | 屬IARC致癌性第一類物質 | 多氯聯苯 | 戴奧辛類多氯聯苯檢測方法－氣相層析／高解析質譜法 (NIEA M803.00B) USEPA Method 505 |  |
| 25 | - | Polychlorinated biphenyls, dioxin-like, with a Toxicity Equivalency Factor (TEF) according to WHO (PCBs 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189) | 多氯聯苯 | 屬IARC致癌性第一類物質 | 多氯聯苯 | 戴奧辛類多氯聯苯檢測方法－氣相層析／高解析質譜法 (NIEA M803.00B) |  |
| 26 | 1746-01-6 | 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-para-dioxin | 戴奧辛 | 屬IARC致癌性第一類物質 | 戴奧辛 | 戴奧辛及呋喃檢測方法－同位素標幟稀釋氣相層析／高解析質譜法 (NIEA M801.13B) 戴奧辛類多氯聯苯檢測方法－氣相層析／高解析質譜法 (NIEA M803.00B) |  |
| 27 | 95-53-4 | ortho-Toluidine | 鄰甲基苯胺 | 屬IARC致癌性第一類物質 | 鄰甲基苯胺 | 水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法(NIEA W801.52B) 半揮發性有機物檢測方法─毛細管柱氣相層析質譜儀法(NIEA M731.01C) |  |
| 28 | 1979-1-6 | Trichloroethylene | 三氯乙烯 | 屬IARC致癌性第一類物質 | 三氯乙烯 | 水中揮發性有機物檢測方法－吹氣捕捉-填充管柱氣相層析法 (NIEA W780.51C) 揮發性鹵化物檢測方法－毛細管柱氣相層析法／串聯式光離子化偵測器及電解導電感應偵測器檢測法 (NIEA M612.00C) |  |
| 29 | 1975-1-4 | Vinyl chloride | 氯乙烯 | 屬IARC致癌性第一類物質 | 氯乙烯 | 水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(NIEA W785.55B) 水中揮發性有機物檢測方法－吹氣捕捉-填充管柱氣相層析法 (NIEA W780.51C) |  |
| 30 | 872-50-4 | N-Methylpyrrolidinone | N-甲基吡咯烷酮 | 屬CMR 第一級物質 | N-甲基吡咯烷酮 | NIOSH Method 1302 |  |
| 31 | 127-19-5 | Dimethyl acetamide | 二甲基乙醯胺 | 屬CMR 第一級物質 | 二甲基乙醯胺 | NIOSH Method 2004 |  |
| 32 | 111-15-9 | Ethylene glycol monoethyl ether acetate | 乙二醇乙醚醋酸 | 屬CMR 第一級物質 | 乙二醇乙醚醋酸 | NIOSH Method 1450 |  |
| 33 | 1333-82-0 | Chromic acid and chromates | 鉻酸及鉻酸鹽 | 屬CMR 第一級物質 | 鉻 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 34 | 1317-36-8 | Lead monoxide | 一氧化鉛 | 屬CMR 第一級物質 | 鉛 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 35 | 13770-89-3 | Nickel(Ⅱ) sulfamate | 胺磺酸鎳(Ⅱ) | 屬CMR 第一級物質 | 鎳 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 36 | 7786-81-4 | Nickel sulfate | 硫酸鎳 | 屬CMR 第一級物質 | 鎳 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 37 | 110-80-5 | Ethylene glycol monoethyl ether | 乙二醇單乙醚 | 屬CMR 第一級物質 | 乙二醇單乙醚 | NIOSH Method 1403 |  |
| 38 | 1330-43-4 | Sodium tetraborate | 四硼酸鈉 | 屬CMR 第一級物質 | 硼 | 水中硼檢測方法－薑黃素比色法 (NIEA W404.53A ) 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 39 | 7791-20-0 | Nickel(Ⅱ) chloride hexahydrate | 氯化鎳(Ⅱ)六水合物 | 屬CMR 第一級物質 | 鎳 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 40 | 14464-46-1 | Silica crystalline | 晶性矽 | 屬CMR 第一級物質 | 矽酸鹽 | 水中矽酸鹽檢測方法－鉬矽酸鹽比色法 (NIEAW450.50B) |  |
| 41 | 1303-86-2 | Boric oxide | 氧化硼 | 屬CMR 第一級物質 | 硼 | 水中硼檢測方法－薑黃素比色法 (NIEA W404.53A ) 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 42 | 110-71-4 | Ethylene glycol dimethyl ether | 乙二醇二甲醚 | 屬CMR 第一級物質 | 乙二醇二甲醚 | 可參考文獻以US EPA 8270D方法使用GC/MS分析 |  |
| 43 | 2451-62-9 | Triglycidyl isocyanurate | 異三聚氰酸三縮水甘油酯 | 屬CMR 第一級物質 | 異三聚氰酸三縮水甘油酯 | 可參考文獻以HPLC-UV分析 |  |
| 44 | 7758-97-6 | Lead chromate | 鉻酸鉛 | 屬CMR 第一級物質 | 鉻 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 45 | 106-94-5 | 1-Bromopropane | 1-溴丙烷 | 屬CMR 第一級物質 | 1-溴丙烷 | NIOSH Method 1025 |  |
| 46 | 109-86-4 | Ethylene glycol Monomethyl ether | 乙二醇甲醚 | 屬CMR 第一級物質 | 乙二醇甲醚 | NIOSH Method 1403 |  |
| 47 | 85-68-7 | Benzyl butyl phthalate | 鄰苯二甲酸丁基苯甲酯 | 屬CMR 第一級物質 | 鄰苯二甲酸丁基苯甲酯 | 水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法(NIEA W801.52B) USEPA Method 8270C |  |
| 48 | 1589-47-5 | 2-Methoxy-1-propanol | 2-甲氧基-1-丙醇 | 屬CMR 第一級物質 | 2-甲氧基-1-丙醇 | 可參考文獻以GC-FID分析 |  |
| 49 | 84-69-5 | Diisobutyl phthalate | 鄰苯二甲酸二異丁酯 | 屬CMR 第一級物質 | 鄰苯二甲酸二異丁酯 | USEPA Method 8061A |  |
| 50 | 7789-12-0 | Sodium dichromate | 重鉻酸鈉 | 屬CMR 第一級物質 | 鉻 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 51 | 7789-06-2 | Strontium chromate | 鉻酸鍶 | 屬CMR 第一級物質 | 鉻 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 52 | 77-58-7 | Dibutyltin dilaurate | 二月桂酸二丁錫 | 屬CMR 第一級物質 | 有機錫 | 毒性化學物質有機錫類化合物於紡織品之檢測方法－氣相層析法 (GC／PFPD或GC／FPD) (NIEA T504.30B) |  |
| 53 | 111-96-6 | Diethyleneglycol dimethyl ether | 二乙二醇二甲醚 | 屬CMR 第一級物質 | 二乙二醇二甲醚 | 可參考文獻以US EPA 8270D方法使用GC/MS分析 |  |
| 54 | 7718-54-9 | Nickel chloride | 氯化鎳 | 屬CMR 第一級物質 | 鎳 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 55 | 123-39-7 | N-Methylformamide | N-甲基甲醯胺 | 屬CMR 第一級物質 | N-甲基甲醯胺 | 可參考文獻以GC-FID分析 |  |
| 56 | 96-45-7 | Ethylene thiourea | 乙硫脲 (伸乙硫脲) | 屬CMR 第一級物質 | 乙硫脲 (伸乙硫脲) | NIOSH Method 5011 |  |
| 57 | 71-48-7 | Cobalt acetate | 乙酸鈷 | 屬CMR 第一級物質 | 鈷 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 58 | 1344-37-2 | Lead sulfochromate | 硫酸鉻酸鉛 | 屬CMR 第一級物質 | 鉻 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 59 | 6147-53-1 | Cobalt(Ⅱ) acetate tetrahydrate | 乙酸鈷(Ⅱ)四水合物 | 屬CMR 第一級物質 | 鈷 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 60 | 112-49-2 | Triethylene glycol dimethyl ether | 三甘醇二甲醚 | 屬CMR 第一級物質 | 三甘醇二甲醚 | 可參考文獻以US EPA 8270D方法使用GC/MS分析 |  |
| 61 | 13530-65-9 | Zine chromate | 鉻酸鋅 | 屬CMR 第一級物質 | 鉻 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 62 | 13927-77-0 | Nickel bis(dibutyldithiocarbamate) | 雙(二丁基二硫胺甲酸)鎳 | 屬CMR 第一級物質 | 鎳 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 63 | 624-83-9 | Methyl isocyanate | 異氰酸甲酯 | 屬CMR 第一級物質 | 異氰酸甲酯 | OSHA Method NO 54 |  |
| 64 | 100-44-7 | Benzyl chloride | 苯甲氯 | 屬CMR 第一級物質 | 苯甲氯 | NIOSH Method 1003 |  |
| 65 | 13478-00-7 | Nickel(II) nitrate hexahydrate | 硝酸鎳(Ⅱ)六水合物 | 屬CMR 第一級物質 | 鎳 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 66 | 3333-67-3 | Nickel(II) carbonate | 碳酸鎳(Ⅱ) | 屬CMR 第一級物質 | 鎳 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 67 | 75-12-7 | Formamide | 甲醯胺 | 屬CMR 第一級物質 | 甲醯胺 | USEPA Method 1666、Method 1671 |  |
| 68 | 301-08-6 | Lead bis(2-ethylhexanoate) | 2-乙基己酸鉛 | 屬CMR 第一級物質 | 2-乙基己酸鉛 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 69 | 20325-40-0 | o-Dianisidine dihydrochloride | 鄰聯大茴香胺二鹽酸鹽 | 屬CMR 第一級物質 | 鄰聯大茴香胺二鹽酸鹽 | 可參考文獻以EPA METHOD 3540C方法使用 HPLC分析 |  |
| 70 | 7778-50-9 | Potassium dichromate | 重鉻酸鉀 | 屬CMR 第一級物質 | 鉻 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 71 | 10124-43-3 | Cobalt sulfate | 硫酸鈷 | 屬CMR 第一級物質 | 鈷 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 72 | 12045-78-2 | Potassium tetraborate tetrahydrate | 四硼酸鉀四水合物 | 屬CMR 第一級物質 | 硼 | 水中硼檢測方法－薑黃素比色法 (NIEA W404.53A) 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 73 | 95-53-4 | o-Toluidine | 鄰-甲苯胺 | 屬CMR 第一級物質 | 鄰-甲苯胺 | NIOSH Method 2002 |  |
| 74 | 683-18-1 | Dibutyltin dichloride | 二氯化二丁錫 | 屬CMR 第一級物質 | 有機錫 | 毒性化學物質有機錫類化合物於紡織品之檢測方法－氣相層析法 (GC／PFPD或GC／FPD) (NIEA T504.30B) |  |
| 75 | 12007-56-6 | Boron calcium oxide | 硼鈣氧化物 | 屬CMR 第一級物質 | 硼 | 水中硼檢測方法－薑黃素比色法 (NIEA W404.53A ) 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 76 | 117-61-3 | Benzidine-2,2'-disulfonic acid | 2,2'-聯苯胺二磺酸 | 屬CMR 第一級物質 | 2,2'-聯苯胺二磺酸 | 可參考文獻以EPA METHOD 3540C方法使用 HPLC分析 |  |
| 77 | 10026-22-9 | Cobalt nitrate hexahydrate | 硝酸鈷六水合物 | 屬CMR 第一級物質 | 鈷 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 78 | 7646-79-9 | Cobalt chloride | 氯化鈷 | 屬CMR 第一級物質 | 鈷 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 79 | 15699-18-0 | Nickel(II) ammonium sulfate | 硫酸鎳(Ⅱ)銨 | 屬CMR 第一級物質 | 鎳 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 80 | 13138-45-9 | Nickel nitrate | 硝酸鎳 | 屬CMR 第一級物質 | 鎳 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 81 | 61790-14-5 | Lead naphthenate | 環烷酸鉛 | 屬CMR 第一級物質 | 鉛 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 82 | 1327-53-3 | Arsenic trioxide | 三氧化二砷 | 屬CMR 第一級物質 | 砷 | 水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (NIEA W434.54B) 水中砷檢測方法－批次式氫化物原子吸收光譜法 (NIEA W435.53B) 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 83 | 497-76-7 | 4-Hydroxyphenyl-beta-D-glucopyranoside | 對苯二酚-beta-D-葡萄糖苷 | 屬CMR 第一級物質 | 對苯二酚-beta-D-葡萄糖苷 | 可參考文獻以EPA METHOD 3540C方法使用 HPLC分析 |  |
| 84 | 373-02-4 | Nickel(II) acetate | 乙酸鎳(Ⅱ) | 屬CMR 第一級物質 | 鎳 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 85 | 79-16-3 | N-Methylacetamide | N-甲基乙醯胺 | 屬CMR 第一級物質 | N-甲基乙醯胺 | 可參考文獻以EPA METHOD 3540C方法使用HPLC分析 |  |
| 86 | 1344-40-7 | Lead phosphite, dibasic | 二鹼式亞磷酸鉛 | 屬CMR 第一級物質 | 鉛 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 87 | 513-79-1 | Cobalt(Ⅱ) carbonate | 碳酸鈷(Ⅱ) | 屬CMR 第一級物質 | 鈷 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 88 | 7791-13-1 | Cobalt(Ⅱ) chloride hexahydrate | 氯化鈷(Ⅱ)六水合物 | 屬CMR 第一級物質 | 鈷 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 89 | 110-49-6 | Ethylene glycol monomethyl ether acetate | 乙二醇甲醚醋酸酯 | 屬CMR 第一級物質 | 乙二醇甲醚醋酸酯 | NIOSH Method 1451 |  |
| 90 | 58-36-6 | Oxybisphenoxarsine | 氧雙 砷 | 屬CMR 第一級物質 | 砷 | 水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (NIEA W434.54B) 水中砷檢測方法－批次式氫化物原子吸收光譜法 (NIEA W435.53B) 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 91 | 7784-42-1 | Arsine | 砷化氫 | 屬CMR 第一級物質 | 砷 | 水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (NIEA W434.54B) 水中砷檢測方法－批次式氫化物原子吸收光譜法 (NIEA W435.53B) 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 92 | 10294-40-3 | Barium chromate | 鉻酸鋇 | 屬CMR 第一級物質 | 鉻 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 93 | 13462-88-9 | Nickel(II) bromide | 溴化鎳(Ⅱ) | 屬CMR 第一級物質 | 鎳 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 94 | 15305-07-4 | N-Nitroso-N-phenylhydroxylamine aluminum salt | N-亞硝基-N-苯基羥胺鋁鹽 | 屬CMR 第一級物質 | N-亞硝基-N-苯基羥胺鋁鹽 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 95 | 10099-74-8 | Lead nitrate | 硝酸鉛 | 屬CMR 第一級物質 | 鉛 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 96 | 7789-00-6 | Potassium chromate | 鉻酸鉀 | 屬CMR 第一級物質 | 鉻 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 97 | 11103-86-9 | Potassium zinc chromate hydroxide | 氫氧化鉻酸鋅鉀 | 屬CMR 第一級物質 | 鉻 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 98 | 75-26-3 | 2-Bromopropane | 2-溴丙烷 | 屬CMR 第一級物質 | 2-溴丙烷 | NIOSH Method 1025 |  |
| 99 | 135-20-6 | Cupferron | 銅鐵靈 | 屬CMR 第一級物質 | 銅鐵靈 | 可參考文獻以EPA METHOD 3540C方法使用HPLC分析 |  |
| 100 | 17570-76-2 | Lead(II) methanesulfonate | 甲基磺酸鉛 | 屬CMR 第一級物質 | 鉛 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 101 | 598-63-0 | Lead carbonate | 碳酸鉛 | 屬CMR 第一級物質 | 鉛 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 102 | 1319-46-6 | Lead(II) carbonate basic | 鹼式碳酸鉛 | 屬CMR 第一級物質 | 鉛 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 103 | 107-13-1 | Acrylonitrile | 丙烯腈 | 屬CMR 第一級物質 | 丙烯腈 | 毒性化學物質丙烯醯胺、丙烯腈及丙烯醛液相層析儀檢測法 (NIEA T701.10C) 土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法(NIEA M711.02C) |  |
| 104 | 1309-64-4 | Antimony trioxide | 三氧化二銻 | 屬CMR 第一級物質 | 銻 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 105 | 56-55-3 | Benz[a]anthracene; 1,2-Benzanthracene | 1,2-苯并蒽 | 屬CMR 第一級物質 | 1,2-苯并蒽 | 水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法(NIEA W801.52B) |  |
| 106 | 1998-7-7 | benzotrichloride | 三氯甲苯 | 屬CMR 第一級物質 | 三氯甲苯 | USEPA Method 8121 |  |
| 107 | 101-80-4 | 4,4'-Diaminodiphenyl ether | 4,4'-氧二苯胺 | 屬CMR 第一級物質 | 4,4'-氧二苯胺 | 可參考文獻以EN 14362方法使用GC/MS分析 |  |
| 108 | 107-06-2 | 1,2-Dichloroethane | 1,2-二氯乙烷 | 屬CMR 第一級物質 | 1,2-二氯乙烷 | 水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(NIEA W785.55B) |  |
| 109 | 96-23-1 | 1,3-Dichloro-2-propanol | 1,3-二氯-2-丙醇 | 屬CMR 第一級物質 | 1,3-二氯-2-丙醇 | 土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法(NIEA M711.02C) |  |
| 110 | 117-81-7 | Di(2-ethylhexyl)phthalate | 鄰苯二甲酸雙(2-乙基己基)酯 | 屬CMR 第一級物質 | 鄰苯二甲酸2(2-乙基己基)酯 | 水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法(NIEA W801.52B) 半揮發性有機物檢測方法─毛細管柱氣相層析質譜儀法(NIEA M731.01C) |  |
| 111 | 64-67-5 | Diethyl sulfate | 硫酸二乙酯 | 屬CMR 第一級物質 | 硫酸二乙酯 | 水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法(NIEA W801.52B) 半揮發性有機物檢測方法─毛細管柱氣相層析質譜儀法(NIEA M731.01C) |  |
| 112 | 119-90-4 | 3,3'-Dimethoxybenzidine (ortho-Dianisidine) | 二甲氧基聯苯胺及其鹽類 | 屬CMR 第一級物質 | 二甲氧基聯苯胺及其鹽類 | 水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法(NIEA W801.52B) |  |
| 113 | 1968-12-2 | Dimethylformamide | 二甲基甲醯胺 | 屬CMR 第一級物質 | 二甲基甲醯胺 | 毒性化學物質二甲基甲醯胺檢測方法－毛細管柱氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (NIEA T703.10B) NIOSH Method 2004 |  |
| 114 | 77-78-1 | Dimethyl sulfate | 硫酸二甲酯 | 屬CMR 第一級物質 | 硫酸二甲酯 | NIOSH Method 2524 |  |
| 115 | 106-89-8 | Epichlorohydrin | 環氧氯丙烷 | 屬CMR 第一級物質 | 環氧氯丙烷 | 飲用水中環氧氯丙烷之檢測方法－吹氣捕捉／同位素標幟稀釋氣相層析質譜儀法 (NIEA W789.50B) 土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法(NIEA M711.02C) |  |
| 116 | 51-79-6 | Ethyl carbamate (Urethane) | 氨基甲酸乙酯(胺甲酸乙酯) | 屬CMR 第一級物質 | 氨基甲酸乙酯(胺甲酸乙酯) | 水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法(NIEA W801.52B) |  |
| 117 | 106-93-4 | Ethylene dibromide | 1,2-二溴乙烷 | 屬CMR 第一級物質 | 1,2-二溴乙烷 | 揮發性鹵化物檢測方法－毛細管柱氣相層析法／串聯式光離子化偵測器及電解導電感應偵測器檢測法 (NIEA M612.00C) |  |
| 118 | 62-50-0 | Ethyl methanesulfonate | 甲磺酸乙酯 | 屬CMR 第一級物質 | 甲磺酸乙酯 | 水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法(NIEA W801.52B) |  |
| 119 | 556-52-5 | Glycidol | 2,3-環氧丙醇 | 屬CMR 第一級物質 | 2,3-環氧丙醇 | NIOSH Method 1608 |  |
| 120 | 118-74-1 | Hexachlorobenzene | 六氯苯 | 屬CMR 第一級物質 | 六氯苯 | 水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法(NIEA W801.52B) |  |
| 121 | 680-31-9 | Hexamethylphosphoramide | 六甲基磷醯三胺 | 屬CMR 第一級物質 | 六甲基磷醯三胺 | 水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法(NIEA W801.52B) |  |
| 122 | 1314-41-6 | Lead compounds, inorganic | 四氧化三鉛 | 屬CMR 第一級物質 | 鉛 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 123 | 301-04-2 | Lead compounds, organic | 乙酸鉛 | 屬CMR 第一級物質 | 鉛 | 水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311.53C） |  |
| 124 | 93-15-2 | Methyleugenol | 甲基丁香酚 | 屬CMR 第一級物質 | 甲基丁香酚 | 可參考文獻EPA METHOD 3540C 以HPLC分析 |  |
| 125 | 96-24-2 | 3-Monochloro-1,2-propanediol | 3-氯-1,2-丙二醇 | 屬CMR 第一級物質 | 3-氯-1,2-丙二醇 | 可參考文獻以USEPA Method 8260C使用GC-MS分析 |  |
| 126 | 55-18-5 | N-Nitrosodiethylamine | N-亞硝二乙胺 | 屬CMR 第一級物質 | N-亞硝二乙胺 | 水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法(NIEA W801.52B) 半揮發性有機物檢測方法─毛細管柱氣相層析質譜儀法(NIEA M731.01C) |  |
| 127 | 62-75-9 | N-Nitrosodimethylamine | N-亞硝二甲胺 | 屬CMR 第一級物質 | N-亞硝二甲胺 | 水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法(NIEA W801.52B) 半揮發性有機物檢測方法─毛細管柱氣相層析質譜儀法(NIEA M731.01C) |  |
| 128 | 75-56-9 | Propylene oxide | 1,2-環氧丙烷 | 屬CMR 第一級物質 | 1,2-環氧丙烷 | NIOSH Method 1612 |  |
| 129 | 127-18-4 | Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) | 四氯乙烯 | 屬CMR 第一級物質 | 四氯乙烯 | 水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785.55B) |  |
| 註：[1]CAS NO (Chemical Abstracts Service )化學文摘社登記號碼。 [2]致癌性第一類物質係指國際癌症研究中心(International Agency for Research on Cancer, IARC)分類Group 1物質。 [3]CMR係指為致癌、致突變和生殖毒性物質(Carcinogenic, Mutagenic or toxic for-reproduction)。 [4]中文名稱僅供參考。 [5]檢測方法僅供參考，有更新時，以最新公告版本為本。 [6]NIEA係指環境檢測標準方法、USEPA係指美國環保署公告方法、NIOSH係指美國國家職業安全衛生研究所之檢測方法、OSHA為美國職業安全衛生署檢測方法。 |  |  |  |  |  |  |  |

附表二

一、指定公告事業排放之廢（污）水或納管事業廢（污）水排入工業區專用污水下水道系統應揭露之污染物，含有放流水標準管制以外之污染物項目，其排放（入）量達以下基準者，應提出風險評估與管理報告。 (一) 應揭露之污染物屬國際癌症研究中心(International Agency for Research on Cancer, IARC)致癌性第一類物質，排放（入）量達每天0.01公斤。 (二) 應揭露之污染物屬勞動部優先管理的化學品屬致癌性第一級物質、生殖細胞致突變性第一級物質或生殖毒性第一級物質（carcinogenic, mutagenic or toxic for-reproduction，簡稱CMR），排放（入）量達每天0.1公斤。 二、前述排放（入）量計算如下： (一)應揭露之污染物濃度：低於方法偵測極限時，以方法偵測極限值二分之一計算。 (二)核准排放（納管）水量：為指定公告事業之水污染防治措施計畫或許可證（文件）之核准排放水量（或核准納管水量）。 (三) i：有排放（入）應揭露污染物之放流口或排放口數。