附表 行政院環境保護署103年海灘水質監測

第3次監測結果

（採樣日期8月31日~9月1日）

| 項目 | 採樣日期 | 採樣時天候 | 潮汐 | 大腸桿菌群註2 （菌落數/100毫升） | 腸球菌群註3 （菌落數/100毫升） | 水質 分級 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福隆 | 103.09.01 | 晴 | 退潮 | 16 | 小於10 | 優良 |
| 新金山 | 103.09.01 | 晴 | 退潮 | 14 | 小於10 | 優良 |
| 通霄 | 103.09.01 | 晴 | 漲潮 | 小於10 | 小於10 | 優良 |
| 馬沙溝 | 103.08.31 | 晴 | 漲潮 | 小於10 | 小於10 | 優良 |
| 西子灣 | 103.08.31 | 晴 | 退潮 | 小於10 | 小於10 | 優良 |
| 旗津 | 103.08.31 | 晴 | 退潮 | 小於10 | 小於10 | 優良 |
| 墾丁跳石（南灣休憩區海岸） | 103.08.31 | 晴 | 退潮 | 小於10 | 小於10 | 優良 |
| 港口海灘 | 103.08.31 | 晴 | 退潮 | 小於10 | 小於10 | 優良 |
| 外澳 | 103.09.01 | 晴 | 退潮 | 78 | 小於10 | 優良 |
| 杉原 | 103.08.31 | 晴 | 退潮 | 小於10 | 小於10 | 優良 |
| 觀音亭 | 103.08.31 | 晴 | 漲潮 | 小於10 | 小於10 | 優良 |

註1：水質分級：為兼顧水污染防治相關法令規定並以健康風險評估觀念導向，先以適用於游泳的甲類海域海洋環境品質標準中—大腸桿菌群菌落數為主要判定依據，符合標準者（即大腸桿菌群之菌落數1000 CFU/100mL以下），再參考世界衛生組織及美國環保署之建議，以腸球菌群為娛樂用水水質分級，如下表：

| 水質分級 | 參考限值（以左、中、右測點水樣幾何平均計算） |
| --- | --- |
| 優良 | 大腸桿菌群≦ 1000 CFU/100mL，且腸球菌群≦ 50 MPN/100mL |
| 普通 | 大腸桿菌群≦ 1000 CFU/100mL，且腸球菌群＞ 50 MPN/100mL |
| 不宜親水活動 | 大腸桿菌群＞ 1000 CFU/100mL |

註2：大腸桿菌群單位CFU/100mL，即每100mL水樣之菌落數。

註3：腸球菌群單位MPN/100mL，即每100mL水樣之最大可能菌落數。

註4：監測結果係以左、中、右測值之幾何平均計算。

註5：檢驗方法：NIEA E202.55B水中大腸桿菌群檢測方法

NIEA E235.51C水中腸球菌檢測方法

附表、行政院環境保護署103年海灘水質3次監測結果

| 項目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 福隆 |  |  |  |
| 新金山 |  |  |  |
| 通霄 |  |  |  |
| 馬沙溝 |  |  |  |
| 西子灣 |  |  |  |
| 旗津 |  |  |  |
| 墾丁跳石 （南灣休憩區海岸） |  |  |  |
| 港口海灘 |  |  |  |
| 外澳 |  |  |  |
| 杉原 |  |  |  |
| 觀音亭 |  |  |  |

註 水質分級結果：優良 普通 不宜親水活動