附件

環保署環境檢驗所本次這次架設的儀器包括：

- 氣膠化學成分分析儀（ACSM）：可分析氣膠（aerosol）的化學成分。

- 大流量PM2.5全自動採樣器：採集PM2.5樣品進行成分分析。

- PM2.5手動採樣器：採集並分析PM2.5質量濃度。

- 微粒粒徑分佈採樣器：採集空氣中懸浮微粒並分析其粒徑分布。

- 質子轉移反應質譜儀(PTR-MS)：連續即時監測空氣中氣狀污染物種類與濃度等。

註一：氧化有機氣膠（二次有機氣膠）為揮發性有機物(VOCs)經光化學氧化反應所形成。

| 氣態空氣污染物現場即時監測設備 | PTR-Q-MS | PTR-ToF-MS | SCI-ToF-MS | 大流量PM2.5採樣器 | ACSM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全名 | Proton Transfer Reaction – Quardrupole Mass Spectrometer 質子轉移反應—四極矩式質譜儀 | Proton Transfer Reaction - Time of Fly Mass Spectrometer 質子轉移反應—飛行時間質譜儀 | Soft Chemical Ionization - Time of Fly Mass Spectrometer 化學軟式游離飛行時間質譜儀 | 大流量PM2.5採樣器 | Aerosol Chemical Speciation Monitor, ACSM 氣膠化學成分分析儀 |
| 偵測範圍 | 20到250 amu | 20到400 amu | 20到400 amu | 0-200 ug/m3 | 無範圍 |
| 原理 | 以水當離子源，將污染物離子化後以四極矩式質譜儀分析 | 以水當離子源，將污染物離子化後以飛行時間質譜儀分析 | 以氧氣當離子源，將污染物離子化後以飛行時間質譜儀分析 | 以500L/min的流量抽引，藉由衝擊版將PM2.5分離後以石英濾紙採樣 | 將PM2.5顆粒分離以電子撞擊後再以四極矩式質譜儀分析 |
| 優點及 特性 | 1. 約2分鐘掃描一次 2. 測值為ppb 3. 質量解析至整數位 | 1. 1分鐘可掃描84萬次累積成一筆數據 2. 測值為ppb 3. 質量解析至小數點第3位 | 1. 1分鐘可掃描84萬次累積成一筆數據 2. 測值為ppb 3. 質量解析至小數點第3位 | 1.抽引速度快 2.採樣量大適合成分分析使用 | 1.15分鐘測定一筆 2.可同時測定有機物、NH4、NO3、SO4及Cl 3.可分析為一次氣膠或二次氣膠污染 |
| 購置 及成本 | 1千萬元 | 1千5百萬 | 1千萬 | 2百萬 | 1千萬 |