固定污染源有害空氣污染物排放標準草案總說明

鑑於有害空氣污染物(Hazardous Air Pollutants, HAPs)對健康影響備受關注，行政院環境保護署除逐步針對特定行業別訂定排放標準，管制特定行業別所排放之有害空氣污染物，如鋼鐵業集塵灰高溫冶煉設施戴奧辛管制及排放標準、中小型廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準等，亦有必要因應固定污染源排放有害空氣污染物之情形，研訂排放標準加強管制，以推動有害空氣污染物之排放減量，保護民眾健康。

行政院環境保護署以保護受體端之民眾健康為考量，並以降低人體在環境中暴露濃度為原則，納入健康風險及採取容許環境濃度值之概念，依據健康風險評估結果及防制技術可行性，訂出各項有害空氣污染物之製程排放標準。製程排放標準係以健康風險值或職業暴露值等參考值搭配安全係數訂定之，其管制項目共計七十二項重要有害空氣污染物，除考量公私場所應採行減量對策而給予適當改善期程外，並因應部分有害空氣污染物尚需逐步建置標準檢測方法，擬依期程分三階段施行：第一階段於一百零九年一月一日施行，優先管制二十九項有害空氣污染物；第二階段於一百十年一月一日施行，管制二十項有害空氣污染物；第三階段於一百十二年一月一日施行，管制二十三項有害空氣污染物。爰訂定「固定污染源有害空氣污染物排放標準」草案，全文共計五條，其要點如下：

一、法源依據。（第一條）

二、本標準用詞定義。（第二條）

三、本標準適用對象（第三條）

四、本標準之標準及標準符合證明方式。(第四條)

五、本標準施行日。（第五條）

固定污染源有害空氣污染物排放標準草案

| 條文 | 說明 |
| --- | --- |
| 第一條 本標準依空氣污染防制法第二十條第二項規定訂定之。 | 法源依據。 |
| 第二條 本標準用詞，定義如下： 一、製程排放標準：指單一製程由排放管道及逸散源排放之有害空氣污染物應符合之環境濃度限值，包括小時值及年平均值。 二、小時值：指於影響範圍內任一有害空氣污染物於每一小時之環境濃度限值。 三、年平均值：指於影響範圍內任一有害空氣污染物於每年平均之環境濃度限值。 四、影響範圍：依空氣品質模式模擬規範規定認定之。 五、逸散源：公私場所中除管道排放外之其他排放源。 | - 專有名詞定義之說明。 - 小時值之時間係以每一小時整點為認定基準。 - 年平均值之時間係以每年度(整年)為認定基準。 |
| 第三條 本標準適用於新設或變更、或既存之固定污染源，且排放附表一所列之有害空氣污染物排放者。 | 本標準適用對象。 |
| 第四條 本標準之製程排放標準如附表ㄧ。 同一製程中所有管道排放及逸散排放之有害空氣污染物排放量經加總計算，並以空氣擴散模擬工具證明於影響範圍內之最大落地濃度，不超過附表一之製程排放標準。 管道排放標準之小時值及年平均值，應以前項空氣擴散模擬工具依同一製程之管道設計條件與參數計算。 公私場所固定污染源應保留下列證明文件，並保存六年供主管機關備查： - 模擬工具輸入採用之小時排放率及年排放率。 - 各污染源（如排放管道）位置圖。 - 模擬工具所需之固定污染源排放設施及排氣基本資料。 - 模擬範圍之地形圖影印本。 - 模擬工具輸入參數說明文件及電腦檔。 - 模擬工具輸出參數說明文件及電腦檔。 - 其他經主管機關指定之文件。 空氣擴散模擬工具應符合附表二規定。 影響範圍內若有二種以上有害空氣污染物存在，各污染物項目需依下列規定計算比值，其總和不得大於一。 總和=i=1n污染物之模擬濃度值i污染物之製程排放標準i | - 說明製程排放標準之計算方式。 - 製程排放標準之計算範圍為同一製程，並將同一製程中經由所有管道及逸散源排放量之有害空氣污染物排放納入計算。 - 空氣擴散模擬工具係指符合中央主管機關公告之空氣品質模式模擬規範之空氣品質模式。 |
| 第五條 本標準除另定施行日期者外，自發布日施行。 | 本標準因應不同有害空氣污染物，依期程分批訂定不同施行時間，爰訂定本條。 |

| 規定 | 說明 |
| --- | --- |
| 附表一、固定污染源有害空氣污染物排放標準 推動階段及施行日期; 化學物質登錄號(CAS No.); 中文名稱; 製程排放標準; 製程管道排放標準. 小時值; 年平均值; 單位; 小時值; 年平均值. 第一階段：中華民國一百零九年一月一日施行。; 50000; 甲醛; 20; 0.06; ppbv; 依第四條第三項規定方式計算。. 79016; 三氯乙烯; 1000; 0.05; ppbv. 106990; 1,3-丁二烯; 100; 0.02; ppbv. 7440382; 砷及其化合物; 0.2; 0.0002; μg/m3. 71432; 苯; 20; 0.04; ppbv. 7440020; 鎳及其化合物; 20; 0.004; μg/m3. 1336363; 多氯聯苯; 0.2; 0.0007; μg/m3. 75014; 氯乙烯; 20; 0.04; ppbv. 75092; 二氯甲烷; 1000; 29; ppbv. 127184; 四氯乙烯; 1000; 0.6; ppbv. 1332214; 石綿; 0.15; 0.15; f/mL. 7440417; 鈹及其化合物; 0.04; 0.0004; μg/m3. 7440439; 鎘及其化合物; 1; 0.0006; μg/m3. 75218; 環氧乙烷; 20; 0.0002; ppbv. 78875; 1,2-二氯丙烷; 1500; 0.09; ppbv. 7439921; 鉛及其化合物(以鉛計); 1; 0.1; μg/m3. 56235; 四氯化碳; 40; 0.03; ppbv. 67663; 三氯甲烷; 200; 0.009; ppbv. 107062; 1,2-二氯乙烷; 200; 0.01; ppbv. 100425; 苯乙烯; 1000; 23; ppbv. 100414; 乙苯; 2000; 23; ppbv. 108883; 甲苯; 2000; 133; ppbv. 1330207; 二甲苯; 2000; 2; ppbv. 71556; 1,1,1- 三氯乙烷; 7000; 92; ppbv. 75343; 1,1-二氯乙烷; 2000; 200; ppbv. 75070; 乙醛; 2000; 0.3; ppbv. 107131; 丙烯腈; 40; 0.007; ppbv. 7439976; 汞及其化合物; 1; 0.004; μg/m3. 18540299; 六價鉻化合物(以鉻計); 1; 0.0001; μg/m3. 第二階段：中華民國一百十年一月一日施行。; 75569; 1,2-環氧丙烷; 400; 0.1; ppbv. 79345; 1,1,2,2-四氯乙烷; 20; 2; ppbv. 108054; 乙酸乙烯酯; 200; 6; ppbv. 123911; 1,4-二氧陸圜; 500; 0.06; ppbv. 140885; 丙烯酸乙酯; 500; 50; ppbv. 79061; 丙烯醯胺; 0.6; 0.01; μg/m3. 106898; 環氧氯丙烷; 40; 0.2; ppbv. 108952; 酚; 100; 10; ppbv. 74839; 溴甲烷; 100; 0.1; ppbv. 74873; 氯甲烷; 1000; 4; ppbv. 75252; 三溴甲烷; 10; 0.09; ppbv. 75354; 1,1-二氯乙烯; 20; 5; ppbv. 79005; 1,1,2-三氯乙烷; 200; 0.01; ppbv. 96457; 環亞乙基硫脲; 2; 0.05; μg/m3. 107028; 丙烯醛; 2; 0.0009; ppbv. 107051; 氯丙烯; 20; 0.03; ppbv. 16984488; 氟化物(以氟計); 50; 5; μg/m3. 106467; 1,4-二氯苯; 1500; 13; ppbv. 584849; 2,4-二異氰酸甲苯; 0.1; 0.001; ppbv. 7440484; 鈷及其化合物; 1; 0.1; μg/m3. 第三階段：中華民國一百十二年一月一日施行。; 98953; 硝苯; 20; 0.005; ppbv. 117817; 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯; 100; 10; μg/m3. 98077; 三氯甲苯; 0.24; 0.02; ppbv. 100447; 苯甲氯; 20; 2; ppbv. 106934; 二溴乙烯; 400; 0.0002; ppbv. 67721; 六氯乙烷; 20; 0.3; ppbv. 126998; 氯丁二烯; 200; 0.003; ppbv. 92875; 聯苯胺; 160; 0.00001; μg/m3. 101144; 4,4'-亞甲雙(2-氯苯胺); 0.4; 0.04; ppbv. 120809; 鄰-苯二酚; 100; 10; ppbv. 302012; 聯胺; 2; 0.0002; ppbv. 62759; N-亞硝二甲胺; 0.02; 0.0001; μg/m3. 62533; 苯胺; 40; 0.03; ppbv. 123319; 對-苯二酚; 40; 4; μg/m3. 57147; 1,1-二甲基肼; 10; 1; ppbv. 60355; 乙醯胺; 200; 20; ppbv. 76039; 三氯乙酸; 20; 2; ppbv. 90040; 鄰- 甲氧苯胺; 2; 0.2; ppbv. 101779; 4,4’-二胺基二苯甲烷; 0.2; 0.02; ppbv. 118741; 六氯苯; 0.04; 0.002; μg/m3. 119937; 鄰-二甲基聯苯胺; 0.06; 0.006; ppbv. 151564; 次乙亞胺; 10; 1; ppbv. 68122; 二甲基甲醯胺; 200; 1; ppbv. | 依據健康風險評估結果及防制技術可行性，考量管制優先性，將以分三階段方式，分期納管有害空氣污染物。 |

| 規定 | 說明 |
| --- | --- |
| 附表二、空氣擴散模擬工具規定 項目; 規定. 大氣擴散模擬; 計算落地濃度所需大氣擴散模擬，應依據中央主管機關公告之空氣品質模式模擬規範之規定進行。. 氣象資料; 氣象資料應選擇距離排放源較近或與排放源地點相似之中央氣象局或交通部民用航空局所屬氣象觀測站提供者，並應以近五年氣象資料進行擴散模擬。. 小時排放率; 固定污染源各有害空氣污染物一小時濃度值模擬使用之排放率，應以小時最大產能操作條件下之排放量計算。. 年平均排放率; 固定污染源各有害空氣污染物年平均值模擬使用之排放率，得以最大年產能之排放量除以全年操作時數為之。. | 說明計算第四條排放標準所使用之空氣擴散模擬工具相關規定。 |