- 總三鹵甲烷：飲用水中的總三鹵甲烷（Trihalomethanes, THMs）來自於淨水場加氯消毒過程中，原水裡天然存在之腐植質等背景有機物與氯反應所形成，因此稱為消毒副產物（Disinfection By-products, DBPs），常見的總三鹵甲烷物種有4種即氯仿、溴仿、二溴一氯甲烷、一溴二氯甲烷，世界衛生組織-國際癌症研究機構(WHO IARC)將氯仿、一溴二氯甲烷歸類為可能之人類致癌物(Group 2B)，溴仿、二溴一氯甲烷則為未歸類(Group 3)，我國總三鹵甲烷之飲用水水質標準值為80μg/L。

- 濁度：濁度(Turbidity)係表示光入射水體時被散射的程度，濁度乃光線穿透水層時，受到水中存在懸浮物質所形成干擾之度量，其干擾程度除受到懸浮固體量(SS)之影響外，懸浮物質顆粒大小及其性質也是重要因素。濁度高會干擾淨水處理時的消毒作用。濁度之測定是藉由光線散射原理，量測工具為濁度計，濁度的單位一般為標準濁度單位(Nephelometric Turbidity Unit, NTU)。

- 溶解性有機物（Dissolved Organic Matter, DOM）一般對於溶解性有機物所下之簡單定義是指可通過0.45μg濾紙的有機物質，若以溶解性有機碳（Dissolved Organic Carbon, DOC）為基本單位，一般海水中DOC總含量約為0.3-3 mg/L，河水中DOC總含量約為1-20 mg/L，平均值為5.8 mg/L。

- 總有機碳( Total organic carbon , TOC )：表示水體中可氧化的有機物全量，也就是指每公升水中有機污染物之碳毫克數。對有機物含量極低的水而言，測定總有機碳是檢驗水中含有機物量的極佳方法。總有機碳之量測乃於高溫下氧化水中有機碳成為二氧化碳，再利用紅外線偵測儀器測其二氧化碳濃度而換算成碳的當量。

- 總溶解固體 ( Total dissolved solids , TDS )：在水中溶解的固體物質總量（包括溶解性碳酸氫離子、氯鹽、硫酸鹽、鈣、鎂、鈉與鉀等；揮發及非揮發性固體）。其濃度會影響飲用水之可口度。量測方法為水樣經過濾（0.45μm）後，濾液於 103℃～105℃烘乾後之殘餘重量。